**住宅小区工程

外墙脚手架专项施工方案

编制人：          职务（职称）：工程师

审核人：          职务（职称）：工程师

批准人：          职务（职称）：高  工

批准部门（章）：

编制日期：二OO四年七月

脚手架施工专项方案

一、工程概况

本工程位于****市经济开发区内****大道以东、**路以西、**路以南和**路以北地块内。包括23＃~26＃、28＃~33＃楼十栋小高层及两个地下车库。本方案是针对采用落地脚手架的23＃、24＃、26＃、28＃、29＃楼五栋小高层。

23号楼建筑面积为6695平方米，24号楼建筑面积为7429平方米，26#楼建筑面积6655平方米，28#楼建筑面积为6695平方米，29#楼建筑面积为7154平方米，五栋楼的最高处标高为40.50。

本工程最高搭设为40米，下面的计算只针对最高的40米进行计算，其它较低的将不再计算，搭设标准全部参照40米搭设高度的脚手架进行施工。

二、脚手架搭设构造要求

- 脚手架搭设情况

采用φ48×3.5mm双排扣件式钢管脚手架，架高根据建筑物总高确定，其中在地面开始12 m设双道立杆，12 m以上采用单立杆，步距统一取1.8 m，采用0.8m宽竹芭脚手片层层铺设，立距最宽处1.5m，每步0.3m高处设钢管踢脚杆，1.2M高处设同材质防护栏杆，操作层设竖向竹芭片挡护板，从第二步开始至架顶用合格的密目式安全网封闭围护。

- 构造要求

1、脚手架搭设的地基与基础处理

本工程在四周防水及土方回填完成后进行施工，在石碴分层填筑后，上部浇筑宽100厚	C10素砼，表面排水坡度向外侧1%，外设排水沟，并做好排水坡度。

2、脚手架构造要求

（1）立杆

①所有立杆底部均垫有直径180 m m的圆钢板底座；

②设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆采用直角扣件固定在底座200m m处的立杆上。横向扫地杆用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上；

③立杆接头除顶层步可采用搭接外，其余各层步接头采用对接扣件；立杆上的对接扣件应交错布置：两根内隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm，各接头中心主节点的距离不大于步距的1/3（0.6米）；

搭接长度为1m ，搭接头采用3个旋转扣件固定，端部扣件盖板的边缘至杆端不小于100m m；

①立杆顶端高出檐口上口1.5 m ,高出女儿墙上皮1 m 。

②立杆用连墙件与建筑物可靠连接。

（2）纵向水平杆

①纵向水平杆设置在立杆内侧，其长度不小于三跨；

②纵向水平杆采用对接扣件连接时，对接扣件应交错布置，两相邻纵向水平的接头在水平方向错开距离不小于500mm；各接头中心到最近主节点的距离不大于纵距的1/3。

③纵向水平杆采用搭接时，搭接长度不小于1000mm，且应等间距设置3个旋转扣件固定。端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆标杆端的距离不小于100mm。

（3）横向水平杆

主节点处必须设置一根横向水平杆，用直角扣件接在立杆上且严禁拆除。主节点处的两个直角扣件中心距不大于150mm，靠墙一端外伸150mm，另一端外伸200mm。

（4）脚手板、安全网、防护杆

脚手板采用竹脚手板

①脚手板层层满铺；

②按其主竹筋垂直于纵向水平杆铺设，采用对接平铺，四个直角用16#铅丝双股并联固定在纵向水平杆上；

③安全网采用密目式安全网全封闭，挂在外立杆内；

④防护栏杆两道，分别距板0.3m、1.2m。

（5）脚手架支撑的设置

①剪刀撑

脚手架高度低于24m，每隔小于等于12m设置一道剪刀撑；脚手架高度大于24m，连续设置剪刀撑。剪刀撑宽度为4跨或5跨（宽度不小于6m）搭设斜杆与地面成45°~60°角；

剪刀撑采用搭接，搭接长度1m，采用3只旋转扣件固定，端部扣件盖板的边缘至杆端距离不小于100mm；

剪刀撑斜杆用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上。

②横向斜杆

一字型、开口型脚手架两端设置横向斜撑。脚手架在24m以下不设横向斜撑；高度在24m以上，除拐角设置横向斜撑外，中间每隔6跨设置一道；

横向斜撑应在同一节内。由底至顶层呈之字形连续布置。斜撑用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上，旋转扣件中心线至主节点的距离不大于150mm。

（6）连墙杆

1）脚手架与主体的连接采用刚性连接，搭设高度小于50m，水平方向每三跨，坚直方向每三步设置一道；搭设高度大于50m，水平方向每三跨，坚直方向每二步距设置一道；

2）连墙件从第一步纵向水平杆处开始设置；

3）连墙件设置采用菱形布置，也可采用方形、矩形布置；

4）一字形、开口形脚手架两端必须设连墙杆，且连墙的垂直间距不应大于建筑物的层高，且不大于2步距；

5）连墙件水平设置：当不能水平设置时，方可采用倾斜设置，但必须是与脚手架连接的一端下斜。

（7）门洞

1）、脚手架门洞设置采用上升斜杆、平行弦杆构成空间桁架，除下弦平面外，应在其余5个平面内的节间设置一根斜腹杆。斜杆与地面的倾角应在45°~60°之间。

2）、斜腹杆采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上，旋转扣件中心线至主节点的距离不大于15mm。当斜腹杆在1跨内跨越2个步距时，在相交的纵向水平杆处，增设一根横向水平杆，将斜腹杆固定在其伸出端上；

3）、门洞桁架下的两侧立杆采用双立杆，副立杆高度高于门洞口1~2步。

4）、门洞桁架中伸出上下弦杆的杆件端头，均增设一个防滑扣件，扣件紧靠节点处的扣件。

（三）、脚手架搭设的技术要求

（1）、脚手架所用各种材料应有足够的强度和刚度，其大小、间距排列应能承受上部的荷载，施工荷载包括操作人员、工具、设备和可堆放材料的总重量。活荷载不大于2.0KN/m²；

（2）、脚手架应有较好的稳定性，其构造及连接点要有足够的刚度，尤其是脚手架应能承受风荷载而不致变形扭曲；

（3）、脚手架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步；开始搭设立杆时，应每隔6跨设置一根抛撑，直接连墙件安装稳定后，方可根据情况拆除；当搭至有连墙件构造点时，在搭设该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后，应立即设置连墙件；

（4）、施工途中，如因妨碍其它工序操作，需要拆除个别接撑连杆时必须经单位工程施工负责人研究同意；

（5）、脚手架四角应有避雷装置及接地保护，接地电阻不得大于10Ω；

（6）、脚手架搭设完使用前，应经施工人员、安全员、脚手架操作人员组织验收，并经公司质安科人员验收并挂牌后方可使用，并应按规定定期检查脚手架，防止松动；

（7）、脚手架上的杂物做到随清，严禁脚手架上堆放杂物，以防掉落伤人，保持现场文明施工；

（8）、交叉施工作业时，不得在同一垂直方向上操作，如必须上下同进进行工作时，应采取安全技术措施；

（9）、脚手架上均布荷载不得超过2.0KN/m²，不允许一步脚手架上堆放大量钢筋、模板、钢管等重物；

（10）、搭设和拆除脚手架时，现场要设警戒区，指定专人负责警戒，拆除架子时应自上而下一步一清进行。所有附着点不得提前拆除。

三、检查与验收

1、脚手架所用钢管，新钢管要有产品质量合格证；有质量检验报告，钢管表面平直光滑，无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道；钢管涂防锈漆；

2、旧钢管严格按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2001、J84—2001选用；

3、新扣件要有生产许可证，法定检测单位的测试报告和产品合格证。旧扣件在使用前须进行质量检查，有裂缝、变形的严禁使用，出现滑丝的螺栓必须更换；新旧扣件均要进行防锈处理；

4、脚手架按设计构造尺寸进行搭设，控制好立杆的垂直度，安全偏差±100mm，横向水平杆外伸长度偏差-50mm，步距搭设偏差±20mm，横距搭设偏差±20mm，立杆的纵距偏差±50mm；纵向水平杆高差一根杆的两端±20mm，同跨内两根纵向水平杆高差±10mm；

脚手架脚手板水平、侧面各一张连接，不得有探头板，并用16#镀锌铁丝四角绑扎牢；

6、各扣件必须拧紧，实际紧固力不应小于8KN，定期检查，发现不合格的必须及时重新拧紧，直至合格为止；

7、脚手架与建筑物的连接位置，数量必须正确，连接牢固；

8、脚手架搭设前必须作安全交底，并且跟踪检查及时纠正偏差。

四、安全要求及防护措施

1、底层脚手架漆红白相间色作警戒标志；

2、脚手架搭设操作人员必须持证上岗，正确使用好劳保用品，戴好安全帽，系好安全带穿防滑鞋；

3、脚手架的外排必须满挂密目安全网（规格为1.1m×6m,100cm²2000目，每张3.0kg以上，而且要有国家标准合格证件等），并且在最下层脚手架底兜一层安全网防止脚手架内物体附落；

4、脚手架每个步距内设置安全栏杆，扶手高为1.2m，挡脚步栏杆离脚手板0.3m；

5、脚手架中无法上下的步架，应设置供操作人员上下的安全斜道；

6、脚手架搭设完毕，还须经常定期作检查和维护，认真做好防锈、清理、加固等保养工作；

7、电梯井口必须设高不低于1.2m高的防护栏杆，电梯井内不得做垂直运输通道和垃圾通道；

8、严格按安全技术交底及施工方案搭设，并及时与建筑物连接，并架设临时支护；

9、出入口应搭设防护棚，宽于出入通道两侧各1m，伸出大于2m，防护棚设两层间距大于300mm，一层横铺，一层纵铺；

10、各种板与墙的洞口按其大小和性质分别设置牢固的盖板，栏杆、安全网或其它防坠落的防护措施。

五、脚手架的拆除

1、拆除脚手架前，应全面检查脚手架的扣件连接、连墙杆、支撑体系等到是否符合构造要求；根据检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施，由单位工程负责人进行拆除安全技术交底；拆除前清除脚手架上杂物及地面障碍物；

2、拆除时顺序必须遵守由上而下，先拆栏杆、脚手板、剪刀撑，后拆小横杆、大横杆、立杆的顺序进行；连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙壁件整层或数层拆除后再拆脚手架；分段拆除高差不大于2步，如高差大于2步，增设连墙件加固；脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度（约6m）时，先在适当位置搭设临时抛撑加固后，再拆除连墙件；脚手架采取分段、分立面拆除时，对不拆除的脚手架两端按规范加固；

3、拆除时，在施工现场划出工作区，并挂好安全标记，派专人统一指挥，人工传递上下一道架后，捆用机械吊放，上下呼应，动作协调，以防坠落；拆杆时先拿住杆再拆开两个扣件，拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时应先拆中间扣，然后拿住中间再拆除；拆除架子如遇预留的斜道，上下料应先加固，以便拆除后确保稳定；

4、在拆除过程中，不得中途换人，如需换人须将拆除情况交待清楚后方可离开。

5、各构配件严禁抛至地面；对拆除下来的构配件时整修与保养，并品种、规格随时码堆存放。

六、脚手架的设计验算

本工程脚手架主要采用两种形式，一种是落地式，一种是悬挑式，其中后一种另有专门的施工方案进行阐述。

落地式搭设最高的高度为40米，需进行设计验算，其余部分脚手架搭设高度均远远小于规范规定，这里不进行验算。

1、落地式脚手架设计验算：

落地式脚手架仅验算搭设高度40m（立杆横距0.8米，立杆纵距离1.5m，步距1.8m）。

（1）纵向、横向水平杆验算

- 横向水平杆计算

横向水平杆计算三跨连续梁计算，如下图所示：

q                                 q

La=1.2                                           A         B          C           D

计算简图                            最不利荷载分布

施工均布活荷载标准值q1=2KN/m

纵向竹片及架体自重g=gk1＋gk2＋gk3=0.1090＋0.3137＋0.2003=0.6230KN/m

q  =1.4q1+1.2g=3.672KN/m

杆件的抗弯强度验算

σ=M/W

而M=KmqL2   查“荷载与结构静力计算表”得

Km=-0.117    截面距W=5080mm3

f=205N/mm2

该点的弯距：

Mmax=0.117ql2

=0.117×3.672×1.52

=0.967KN.m

得σ=0.967×106/5080=190N/mm2<[f]=205N/mm2（详见JGJ130-2001表5.1.6）

挠度验算

ω≤［ω］=L/150=1500/150=10㎜

这时最不利荷载分布计算图如下：

q       q

1200     1200     1200

qL4

100EI

且两边跨的绕度最大，其计算式为  Umax=0.99

q=2＋0.6230=2.623KN/m

弹性模量E=2.06×105N/mm2（详见JGJ130-2001表5.1.6）

惯性矩I=1.219×105mm4

f=0.99×2.623×1.54×1012÷(100×2.06×105×12.19×104)

=5.24mm<[ω]=L/150=10mm

满足挠度要求

纵向水平杆按简支梁计算：

p

Lb=800

按不带简支梁计算

p由两部分组成：

p1恒载：p1=0.06×0.4×1.5＋0.038×1.5＋0.038×0.4=0.1082KN

p2活载： p2=2.0×0.4×1.5=1.20KN

P=1.2P1＋1.4P2=1.2×0.1082＋1.4×1.20=1.810KN

抗弯强度计算：

Mmax=PL/4=(1.810×1.5)/4=0.679KN.m

δ= Mmax/w=(0.679×106)/( 5.08×103)=133.6N/ mm2<f=205N/㎜㎜㎡mm2㎜

满足强度要求

挠度验算：

ω≤[ω]=L/150=800/150=5.3 mm(且少于10mm)㎜

ω=PL3/48EI=(1.81×103×0.83×103)/(48×2.06×105×12.19×104)=0.77mm<5.3mm

满足挠度要求.

纵向、横向水平杆与立杆连接力均小于直角扣件的承载力设计值，这里不作验算

(2)立杆验算

本次立杆计算采用《建筑施工手册》（第四版）中的简化计算公式：

组合风荷载时：

N/φA＋Mω/W≤0.74f

1)N值计算：

立杆所承受的荷载（考虑风荷载）:

脚手架自重荷载：0.1161KN/m

脚手架构配件自重：0.05KN/ m

竹笆脚手架20道：0.1×20=2KN/ m2

施工荷载标准值(取一层装修作业层):2KN/ m2

NG1k=0.1161×38=4.41KN

NG2k=0.05×40+2×1.5×0.8/2=3.2KN

NQK=6.3 KN

组合风荷载时

N=1.2×(NG1k+NG2k)+1.4×0.85×∑NQK

=1.2×(4.41+3.2)+1.4×0.85×6.3=16.63KN

2）φ的取值：

长细比：λ=L0/I             查表得 I=15.8mm

L0=μh

μ—为立杆计算长度1.50

h—为立杆步距1.80m

得L0=1.5×1.8=2700 mm

得λ=2700/15.8=171

查表得Ф=0.243,

3）A 的取值：A=489 mm2

4）Mω 为荷载设计值产生的立杆弯距

Mω=0.85×1.4WKLah2/10

而水平风荷载标准值

Wk=0.7μzμsW0

μz—风压高度变化系数取1.0

μs—脚手架风荷载体型系数 μs =1.34μ=1.34×1.2×0.4=0.624

W0—基本风压取0.8KN/ m2（椒江地区）

Wk=0.7×1.0×0.624×0.8=0.349KN/ m2

风荷载产生的立杆弯距

得Mw=0.85×1.4Mwk=0.85×1.4× WkLah2/10

=0.85×1.4×0.349×103×1.5×1.82/10

=201.8N.m=2.018×105 N.mm

5)W 的取值：W=5.08cm3=5080mm3

6）将以上数据代入公式，可得

N/φA＋Mω/W=16630/（0.243×489）＋2.018×105/5080

=139.95+39.72=179.67N/mm2

0.74f=0.74×205=151.7 N/mm2＜179.67 N/mm2

立杆稳定性不满足要求，所以在立杆自地面开始的12米处用双排立杆，这样轴力面引起的F/2=179.67/2=89.84 N/mm2＜151.7 N/mm2

立杆稳定性满足要求。

（3）连墙杆验算

连墙杆按二步三跨距离设置一个连墙杆，杆件采用钢性杆φ48×3.5mm钢管。

连墙件：在楼层顶面现浇砼构件内预埋竖向短钢管。

脚手杆立杆端：采用扣件连接或焊接。

连接件计算：

连墙件轴向力NL=NLW+N0

NLW—风荷载产生的连墙件轴向力

NLW=1.4WKAW

WK=0.349KN/m2

Aw—连墙件覆盖面积

NLW=1.4×0.349×3.6×4.5=7.91KN

NL—连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力取5KN;

则NL=7.91+5=12.91KN<[N]=8KN

应采用双直角扣件。

（4）地基承载力验算

本工程根据设计要求，脚手架在土方回填后，进行夯实后再浇筑100厚C10砼垫层，完全满足脚手架所需的地基承载力要求，在此不再做验算。