××××楼安全防护方案

一、编制依据：

《建筑施工高处作业安全规范》JGJ80-91

《安全帽》GB2811-91

《安全带》GB6095-85

《密目式安全网》GB16909-97

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

《××××＃楼楼施工组织设计》

《××××楼楼设计图纸》

二、工程概况

⒈阿尔卡迪亚××××楼为框架、剪力墙结构，陶粒混凝土空心砌块填充墙。地下一层，地上十一层带跃层，使用功能：住宅楼，建筑高度36.49米，占地面积480.89平方米，总建筑面积6486.10平方米；

⒉施工条件与环境：阿尔卡迪亚××××楼位于廊坊市某小区内。北临帝景园6＃楼，东邻帝景园3＃楼，西临帝景园5＃楼，南邻华景园4＃楼，是居住的理想环境。

⒊主要施工方法：土方采用反铲挖掘机进行作业，混凝土采用JS-500强制式搅拌机搅拌，混凝土输送泵输送，垂直运输采用塔吊。

⒋人员状况：本工程由福斯特建工第一分公司第三项目部施工，下设四部，作业层设：钢筋班、木工班、混凝土工班、瓦工班、水电班及维修班，所有人员均从事本工种工作，对本工种安全技术操作规程均熟悉掌握，安全素质及安全意识较高。

三、施工安全防范部部署：

⒈施工现场建立以项目经理为第一责任人的安全保证体系。

⒉明确本工程安全防护设施及施工过程中安全设施的验收程序以及验收责任人。

⒊落实施工过程中各种安全技术措施的编制审批、批准及具体的实施人。

⒋加强对季节性施工的安全防护及劳动保护用品的管理工作。

⒌制定符合本工程特点的安全管理办法及违章处罚措施。

四、主要安全防范方法

⒈安全网的设置：

⑴本工程外侧主体阶段采用挂架，施工层以下从一层开始每隔三层用平网兜设。

⑵安全网必须有质量技术监督部门的检验合格证以及安全监督部门批准的准用证。

⑶密目网设置在外侧脚手架里侧，边缘作业工作面应紧贴密合。

⑷安装时密目网上的每个环机都必须穿入同等材料的纤维绳，绑在外脚手架上遵循打结方便，连接方便，易于拆卸的原则。

⑸密目网间连接密实。

⑹电梯井口等处，除按高处作业设置防护、设施外，还应在井口内首层及每隔二层设固定式平网一道。

⑺平网网面不要绷的过紧，系点沿网边均匀分布并绑扎牢固。

⒉深基础的安全防护。

⑴基坑边沿设立护身栏杆，深基坑防护详见《基坑护壁方案》，基坑边沿1m以内不得堆土、堆料和设置机具。

⑵挖土时如发现边坡裂缝或连续滚落大粒时，施工人员应立即撤离，操作地点并应及时分析原因，采取有效措施解决。

⑶应在距坑边1m远设排水沟或筑挡水堤防止地面水灌入，坑底四周设集水坑和排水沟。

⒊洞口防护。

⑴屋面及楼层平台上下管道预留洞口，用盖板覆盖，各楼层风井口，四周设防护栏杆，沿口下张设安全网，电梯井口设防护固定栅门，井内每隔两层设一道安全平网。

⑵墙面等处的竖向洞口，凡落地的洞口均加设固定式或开关式防护门。

⑶各层施工后浇带施工后，采用预制盖板覆盖，并须加以固定。

⒋临边防护。

⑴基坑周边、屋面、楼层周边等处设置防护栏杆。

⑵楼梯口及梯段边，安装临时防护栏杆。

⑶物料平台两侧边设防护栏杆，平台口设置开关式安全门，地面上的通道的顶部设安全防护棚。

⒌悬空作业的安全防护。

⑴支拆模的悬空作业。

①严禁在连接件和支撑件上攀登上下并严禁在上下同一垂直面上装卸模板。

②支设角柱大梁模板时，搭设操作平台进行操作，并挂好安全带。

③拆模形成的临边及洞口，立即预以防护。

⑵绑扎钢筋的悬空作业。

①绑扎钢筋和安装钢筋骨架，搭设必要的脚手架和马道。

②绑扎边柱、边梁钢筋时，搭设操作平台并系好安全带。

③绑扎钢筋，必须在支架操作平台上操作，不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下。

⑶浇筑混凝土的悬空作业。

①各楼层浇筑混凝土时，楼层和顶留洞的四周设置防护栏杆。

②浇筑离地2m以上框架、小平台等应设操作平台，不得站在模板或支撑件上操作。

⑷门窗工程的悬空作业。

①玻璃安装时严禁操作员站在樘上口操作，严禁平拉门窗进行攀登。

②窗口作业，操作人员的重心位于室内，不能在窗台上站立，必要时挂安全带操作。

⒍交叉作业区段的安全保护。

⑴拆除脚手架与模板时，下方不提有其它操作员。

⑵拆下的模板，脚手架等部件临时堆放处离楼层边沿大于1m，堆放高度不超过1m，楼梯口、通道口、脚手架边缘等处严禁堆放物件。

⑶施工现场塔吊所涉及的区域应搭设双层安全防护棚。

⒎安全帽的正确使用。

⑴凡进入施工现场的所有人员都必须正确佩戴安全帽。

⑵使用安全帽要认真检查帽壳、帽衬有无损坏现象，装配圈要牢固、顶绳要系紧。

⑶戴帽后要检查帽箍是否松紧适宜，端后箍要箍紧，下颌带必须系紧。

⑷休息时不要将安全帽当凳子坐，下班后不要把安全帽当作盛东西的容器。

⑸炎热天气作业不可用遮阳帽、防雨帽代替安全帽。

⒏安全带的使用。

⑴使用时要高挂低用，防止摆动绳子不能打结。

⑵安全带不使用要妥善保管，不可接高温、明火、强碱或尖锐物体。

⑶不得采购和使用不合格的安全带。

⒐高空作业的安全防护。

⑴高空作业人员必须经医生体验合格凡患有不适宜从事高空作业人员一律不得从事高空作业。

⑵高空作业区域必须划出禁区、设置围栏、禁止行人、闲人通行闯入。建筑物的出入口应搭设3～6m宽度大于通道两侧各1m的防护棚，棚顶应满铺不小于5㎝厚的脚手板。

⑶建筑物首层四周必须支设固定的双层平安全网，并每隔三层固定一道水平安全网。

⑷高空作业人员必须按规定路线行走，禁止在没有防护设施的情况下，沿高墙脚手架、挑梁、支撑、运行吊篮等处攀登或行走。

⑸高空作业后有足够的照明设备和避雷设施。

⑹大风、大雨、大雪、浓雾时禁止从事露天高空作业。

⒑临时用电的安全防护。

⑴临时用电应按有关规定编好施工组织设计并建立现场线路，设施定期检查制度。

⑵配电线路必须按有关规定铺设整齐，采用埋地敷设。

⑶配电系统必须采用分级配电，各类配电箱、开关箱的安装和内部设置必须符合有关规定，开关电器应标明用途。

⑷电工作业必须两人同时作业，一人作业，一人监护。

⒒施工机具的安全防护。

⑴塔式起重机的基础及其安装应符合国家标准及原厂使用规定，在办理验收手续后方可使用。

⑵塔式起重机的安全装置必须齐全、灵敏、可靠。

⑶机动翻斗车时不超过5km，行车中严禁带人。

⑷蛙式打夯机必须两人操作，操作人员应戴绝缘手套和穿绝缘胶鞋。

⒓消防保卫管理。

⑴现场建立门卫制度，实行凭证出入制度。

⑵料场、库房的设置应符合治安消防要求。

⑶现场要配备足够的消防器材，做到布局合理，并经常注意维修、保养。

⑷严格执行用火申报批制度，各施保温材料不得使用可以然保温材料。

五、安全管理措施

⒈安全防护设施的管理。

⑴防护用品严禁按照国家行业安全法规和标准规定的产品和使用。

⑵安全防护用品由专人管理，发现隐患应及时处理，严禁使用不符合要求的防护用品。

⑶安全防护设施必须严格按照方案和有关规范标准施工设置，并设专人进行监督管理。

⑷安全防护设施不得随意更改，当工程情况发生变化时，相应的安全防护设施必须经过批准时方可变更。

⑸安全防护设施处挂设相应的标志牌。

⒉安全责任制和管理办法的落实。

⑴工地各部门严格按照责任制，履行自己的职责。

⑵将生产责任制分经济效益挂钩，奖罚分明，定期检查安全生产责任制执行情况，对执行好的予以表彰，对不负责任的给予批评和处分。

⑶充分发挥群治群防工作，广泛进行宣传教育，使人人都明白，除能自觉遵守外，还能监督他人遵守。

⑷工地领导要亲自带头，认真承担责任、布置计划，检查、总结、评比生产的同时布置计划、检查、总结、评比安全工作。要自觉地执行安全生产各项规章制度，做遵章守纪的模范。

⒊安全奖罚

安全奖罚办法：

⑴对重视安全生产工作、积极提出安全管理合理化建议、在紧急时刻采取果断措施制止、避免安全事故发生的有功人员，敢干向不安全行为作斗争的均予以奖励。

⑵进入施工现场不戴安全帽、高处作业不系安全带或无安全保护措施者，罚款100元。

⑶不持证上岗、不按本工种安全技术操作规程工作者罚款100元。

⑷明知存在安全隐患、既不汇报又不整顿进行作业者，罚款500元。

⑸罚款一律从工资中扣除。