安全防护设施方案

1  工程概况：

1.1　工程概况：

1）工程名称：

2）工程地址：

3）建设单位：

4）设计单位：

5）监理单位：

6）施工单位：

7）结构类型、建筑层数：

8）建筑面积、建筑高度：

1.2　危险部位情况：

工程中需要安全防护的危险部位情况见下表：

工程危险部位情表

| 序号 | 危险类别 | 发生房号、楼层及部位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 楼板预留洞 |  |
| 2 | 楼梯口 |  |
| 3 | 电梯井口 |  |
| 4 | 阳台、楼层临边 |  |
| 5 | 井架、电梯进料口 |  |
| 6 | 井架、电梯接料口 |  |
| 7 | 施工通道口 |  |
| 8 | 深基坑临边 |  |

2  安全防护设计

2.1楼板预留洞防护

2.1.1 边长或直径在150mm～1400mm的楼板预留洞口，采用加盖防护。防护盖板采用定型化铰链翻盖式：用L36×3角钢作连接铁件，角钢一肢打孔用膨胀螺栓固定于楼板洞口边，角钢另一肢电焊连接上方铰链的一页，方铰链另一页用木螺丝与木盖板连接，成为可向上翻转90°的洞口盖板。

洞口盖板的制作要求详见附图1：“楼板预留洞口盖板”。

2.1.2 边长或直径在1500mm及以上的预留洞口，在洞口四周应设置安全围栏，围栏由立杆和横杆用扣件搭设成框架，横杆分上下二道，上横杆上皮与楼面的距离不小于1200mm，围栏侧面(有横杆的一面用密目网封闭。

洞口安全围栏制作要求详见附图2：“洞口临边安全防护”

2.2 楼梯口防护

2.2.1 楼梯口防护部位主要是梯段边和顶层楼梯平台的临边设置临时护栏。采用钢管扣件搭设楼梯临时护栏(护栏高度1200mm)，是构造简单、施工方便、经济安全的施工方法，被广泛采用。

楼梯井宽度在150 mm以内的窄井道楼梯段钢管护栏构造详见附图3：“楼梯单立杆钢管安全栏杆”。

宽井道楼梯段钢管护栏构造详见附图4：“楼梯双立杆钢管安全栏杆”。

2.3 电梯井防护

2.3.1 电梯井门口安装安全防护门，防护门离地高度不小于1.8M，防护门采用L30×3角钢作门框，φ12 圆钢作栅杆，1mm厚钢板作门下部及中间的封面板，防护门采用双扇门，中间设置可上锁门销，门安装用合页，也可用活动销，合页通过连接钢板用φ8膨胀螺栓与结构砼墙固定。

电梯井防护门制作要求详见附图7 ：“电梯井安全防护”。

2.3.2 电梯井道内竖向每隔10m内，应设置安全平网。

见附图7：“电梯井安全防护”。

2.4 阳台、楼层临边防护

2.4.1阳台、楼层临边应装设临时防护栏杆，长度大于2M时，应设置立柱。护栏的栏杆、立柱与结构的连接固定方法，可采用在结构上预埋短钢管进行连接固定，也可采取专用连接铁件进行连接固定。

用专用连接铁件进行连接固定的施工方法详见附图8：“阳台、楼层临边防护”。

2.4.2 阳台、楼层临边安全围护的高度不小于1200mm，并用密目网封闭。当建筑物所处周边环境对噪声、防尘有严格要求时，外墙临边围护高度应改为全高封闭围护，以有效防止噪声和粉尘污染周边环境。

2.5 通道口防护

2.5.1 井架、施工电梯的地面进出通道口，均搭设安全防护棚，棚宽大于通道口宽度，棚顶满铺木板或竹笆，向上层施工时，应采用双层棚顶，安全防护棚采用钢管扣件搭设。

井架地面进出通道口防护棚的搭设要求详见附图9：“井架入口处防坠棚”。

施工电梯地面进出通道口防护棚的搭设要求详见附图10：“施工电梯入口处防坠棚”。

2.5.2 井架、施工电梯的楼层接料口，出井架、施工电梯处应设置安全防护门，防护门高度1800mm，接料平台应满铺木板，平台两侧应设置木板或竹笆板安全隔离，高度1800mm。

井架楼层接料口的安全防护设置要求详见附图5：“井架接料平台防护”。

施工电梯楼层接料口的安全防护设置要求详见附图6：“施工电梯接料平台安全防护”。

2.6 通道防护

2.6.1 位于吊机大臂吊运半径范围内的主要施工通道上方应搭设安全防坠棚，防坠棚采用钢管扣件搭设。

2.6.2 防坠根据施工通道的路面宽度要求搭设。

宽度在4000mm以内的防坠棚搭设要求详见附图11：“通道防坠棚(4 m内)”。宽度在6000mm以内的防坠棚搭设要求详见附图12：“通道防坠棚(6 m内)”。

2.7 深坑防护

2.7.1 深度2m 以上的基坑周边应设安全防护围栏，安全围栏由立杆、二道水平栏杆、密目网和挡脚板组成，围栏杆件为脚手钢管，上道水平栏杆离地高度为1200mm。

2.7.2 出入深基坑应设置坡道，坡道两侧应设置安全二道栏杆，高度为1200mm。坡道面为平板时应有防滑措施。

3  安全防护施工

3.1 施工程序

方案确定→技术交底→防护施工→验收→交付。

3.2 防护计划：

根据本《施工现场安全防护设施》要求，结合工程特点及实际情况，确定具体的安全防护部位及防护方法，制定工程安全防护部位、措施计划、责任人一览表，并经项目经理审核签字后生效实施。

3.3 材料要求：

防护设施所用的材料必须有产品质量合格证，特别是密目网、安全网应有产品质量合格证和产品准用证。

3.4 技术交底：

3.4.1负责安全防护设施施工管理的施工员(安全员)，应向安全防护设施施工的作业班组或个人进行详细的技术交底，交底内容包括：防护设施材料要求、防护设施施工方法、技术质量标准要求等。

3.4.2 技术交底应例行书面签字手续。

3.5  防护施工：

3.5.1 防护设施中的专用配件，如栏杆固定用的专用连接铁件，用于洞口盖板的连接角钢等，制作后应进行技术质量验收，符合要求方可使用。

3.5.2 防护设施安装采用结构预埋件方法的，在混凝土结构施工时应及时准确进行预埋。

3.5.3 防护设施应按规定要求安装。防护设施安装后，项目部应组织有关人员(施工员、安全员、作业班组长等)进行验收，办理书面验收手续。验收合格，交付使用。

4 安全防护设施管理

4.1 安全防护设施有专人负责管理。整个工程的各种安全防护设施，应分区、分层、或分类型，落实多人负责管理，责任人应经常巡视检查安全设施的完好情况，发现问题，随手可纠正的应立时纠正，必须经作业班组进行整改的，应及时通知有关班组进行整改。

4.2 分包施工单位作业区，在分包队伍施工前，项目部应向分包单位办理有关安全防护设施的书面移交手续。

4.3 在向分包单位作进埸安全技术交底(书面)时，应说明分包单位对现埸有关的安全设施负有维护责任，因施工需要临时拆除安全设施时(如洞口盖板、围栏等)，分包单位应在作业完后及时恢复安全设施至原有状态。

4.4 现埸安全管理人员应监督、检查分包单位施工区的安全防护设施情况，履行总包的安全管理责任。

4.5 现埸安全防护设施的拆除，须经项目技术负责批准同意方可拆除。

5　安全防护责任分配

安全防护责任分配表

| 序号 | 危险类别 | 施工班组 | 验收人 | 监护人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼板预留洞 |  |  |  |
| 2 | 楼梯口 |  |  |  |
| 3 | 电梯井口 |  |  |  |
| 4 | 阳台、楼层边 |  |  |  |
| 5 | 井架、电梯进料口 |  |  |  |
| 6 | 井架、电梯接料口 |  |  |  |
| 7 | 施工通道口 |  |  |  |
| 8 | 深基坑临边 |  |  |  |

6　安全记录

以上安全防护设施施工及管理的同时，应具有以下安全记录：

6.1 施工现埸安全防护设施(方案)；

6.2安全防护设施技术交底记录；

6.3安全防护措施计划(表)；

6.4安全防护设施验收记录；

6.5总包向分包移交安全防护设施记录。

6.6安全防护设施检查记录。

7　附图：

7.1 楼板预留洞口盖板 (附图1)；

7.2洞口临边安全防护 (附图2 )；

7.3楼梯单立杆钢管栏杆 (附图3)；

7.4楼梯双立杆钢管栏杆 (附图4)；

7.5井架接料平台防护 (附图5)；

7.6施工电梯接料平台安全防护 (附图6)；

7.7电梯井安全防护 (附图7)；

7.8阳台、楼层临边防护 (附图8)；

7.9井架入口处防坠棚 (附图19)；

7.10施工电梯入口处防坠棚 (附图10)；

7.11通道防坠棚 (4 m内) (附图11)；

7.12通道防坠棚 (6 m内) (附图12)。