外装修吊篮安全施工方案

- 工程概况

新疆××社高层住宅楼工程位于××路，建筑面积22405㎡，框剪结构，地下一层，地上二十一层，建筑物檐高66.3米。外部装修做法为：结构钢筋混凝土→粘贴80厚聚苯板→抹面胶浆+玻纤网格布→面层涂料+罩面涂膜。根据工程特点结合现场实际施工情况，决定采用高处作业吊篮进行外装修施工。

- 屋面结构的处理

1、在屋顶上设置挑梁必须控制平衡，保证抗倾覆系数等于配重矩比前倾力矩，其比值不得小于2，即K≥2    （详附图）

Gb

Fa

式中： K-抗倾覆系数

F-吊篮平台，提升机构，电气系数，钢丝绳，额定荷载等质量的总和，机械总重≤500㎏/套。额定荷载取400㎏，F取900㎏

G-配置的配重的质量

- 承重钢丝绳中心到支点间的距离（经计算=1.28）

配重中心到支点间的距离（经计算=2.83）

2Fa

b

2×900×1.25

2.78

G=    =            =809㎏

2、为确保挑梁（架）不发生倾覆，采取一定的安全技术措施：

- 在屋面板上预埋设φ16圆钢吊环（抗拉为215×8×8×π=43KN，远大于G），采用4.5m[16槽钢在A点与建筑物连接起来，利用结构抵抗倾覆力矩。

- 增加力臂的长度。选用4.5m槽钢，有凸窗外支臂长度为1.2m，其余支臂长度为0.8m。根据《建施施工手册》，挑梁荷载选用10KN，支臂长度为1.2m，选用[16槽型满足安全要求。

- 在紧靠吊环处A 点增加配重，采用φ48×3.5脚手架钢管将整个悬挑梁连成一个整体，上铺脚手架板，脚手架板上铺砂袋。

- 挑梁本身具有可靠的承载能力，选用[16型钢，中间用钢筋加固，以增加其刚度。

- 挑梁必须保证水平或外高内低。采用槽钢斜担在钢筋砼女儿墙上，采光井采用φ16吊环固定，挑梁横担在女儿墙上。

3、为确保挑梁不移位，采用φ48×3.5钢管在挑梁上、中、底部设3道纵向水平拉杆进行固定，将挑梁连成一个整体，在女儿墙处用钢管连接夹持女儿墙进行固定，确保槽钢不上下移位。挑出长度应保证吊篮的钢丝绳垂直地面。

- 高处吊篮的选用

  - 高处作业吊篮必须使用厂家生产的定型产品，合格证和产品使用说明书，并有当地建筑安全监督管理部门颁发的准用证，本工程选用津久牌专用手扳葫芦吊篮进行施工。

  - 挑梁锚固或配重等抗倾覆装置符合要求，吊篮组装必须符合设计要求，组装要完整、齐全，不得少装漏装。

  - 吊篮葫芦必须设有安全装置。

  - 吊篮整体安装后，应对吊篮各部件进行检查、紧固。存在问题应立即调整，纠正，检查无误后方可进行其它事项。

  - 空载试运行

悬吊平台内站2人，将平台提升距地面1m的行程，作上下运行三次，吊篮葫芦应扳动自如，无卡阻现象。

  - 安装锁试验

将悬吊平台提升距地面1m处，然后扳动吊篮葫芦反向手柄连续下降到一定距离时，工作钢丝绳出现松弛状态，而安全钢丝绳处于绷紧状态，此时安全锁已锁住安全钢丝绳。

- 手动吊篮安装安全注意事项

  - 必须严格按照《产品使用说明书》要求进行安装。

  - 仔细检查所有待装结构件，有无明显弯曲、扭曲或局部变形；检查焊缝有无裂纹、裂缝；检查受力构件表面锈蚀情况，有缺陷的构件坚决更换或修复后再用。

  - 不得少装或漏装制造厂所配全部零、部件；不得采用代用品顶替原厂零部件；更不得用不同厂家的零、部件，混装吊篮整机；不得用小尺寸或低强度等级的联接件代替大尺寸、高强度等级的联接件。

  - 悬挂机构的吊篮的“根”，它关系到作业人员的生命安全，安装时必须注意下列事项：

与后支承架之间的联接必须稳定可靠，必须满足悬挂结构的刚度及强度要求；满足整机抗倾覆力矩与倾覆力矩之比大于2的标准要求。

前支架与支承面的接触应扎实稳定。

  - 工作钢丝绳和安全钢丝绳安装前应逐段仔细检查是否存在损伤或缺陷，清理绳上的附着的涂料、水泥、玻璃胶等污物，不符合要求坚决更换。

  - 吊篮葫芦必须使用制造厂家合格的或定期检修和保养合格的产品，安装必须可靠地联接在悬吊平台的固定吊环上。

  - 安全锁必须使用制造厂家合格的、且在有效标定期限内的产品，安装时必须牢固可靠。

- 手动吊篮安全操作规程

  - 操作人员

    - 经正规培训考核合格者，

    - 无不适应高处作业的疾病和生理缺陷。

    - 作业时应佩带附本人照片的特种作业安全操作证。

    - 作业时应佩带安全帽，使用安全带，安全带上的自锁钩应扣在单独悬挂于建筑物顶部牢固部位的安全保险绳上。

    - 酒后、过度疲劳、情绪异常者不得上岗。

    - 不允许单独一个人进行作业。

    - 不允许穿拖鞋或塑料底等易滑鞋进行作业。

    - 作业人员不得在空中攀缘窗口出入。

    - 不允许作业人员从一悬挂篮体跨入另一悬挂篮体。

    - 作业人员发现事故隐患或者不安全因素，有权要求单位领导采取相应劳动保护措施。

    - 对管理人员违章指挥，强令冒险作业，有权拒绝执行。

    - 操作人员应仔细阅读使用说明书，熟悉掌握操作要领。

  - 作业环境

    - 严禁雨雪天进行作业。

    - 工作处阵风风速超过5级时，不准进行作业。

    - 施工作业时应注意观察吊篮上、下方有无障碍物，如开启的窗户、凸出物体等，以免吊篮碰挂。

  - 悬吊平台

    - 严禁超载使用。

    - 严禁超长对接（最大对接长度6m）

    - 禁止在篮内用梯子或其它装置取得较高工作高度。

    - 严禁在篮内进行电焊作业。

    - 严禁在篮内放置氧气瓶、乙炔瓶等易燃易爆品。

    - 不准用吊篮作为运载货物和乘人的垂直运输设备使用。

    - 检查篮体各联接、承重部位是否牢固、可靠。

  - 钢丝绳

    - 必须使用吊篮产品规定的钢丝绳，严禁用其它规格的钢丝绳或产品代用。

    - 钢丝绳端头部是卡紧必须符合前述要求，其悬挂安装必须符合安装要求。

    - 钢丝绳表面不得沾油脂，不得有扭伤、死弯、松散、起鼓和磨损断丝超标。

    - 钢丝绳的安装、维护保养、检验及报废应符合GB5972-86《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》。

  - 安全锁

    - 安全锁的使用必须遵守产品说明书的规定。安全锁钢丝绳的自由端必须安装绳坠铁。

    - 安全锁必须两把同时配套使用。

    - 安全锁必须有出厂检验合格证，并在规定的标定期限内使用。

    - 安全锁如果出现故障，应送到生产厂家进行维修并重新标定。严禁操作者自行拆卸修理。

  - 吊篮葫芦（提升机）

    - 严禁超载使用。

    - 出现故障，应由专业人员进行修理，严禁私自拆装。

  - 安全带及安全保险绳

    - 安全带及安全保险绳的各项检测指标，均匀符合GB6095-85，安全保险绳及其联接装置应能承受18KN静载而不破坏。

    - 安全保险绳应牢固地固定在建筑物顶部，不允许固定在吊篮悬挂机构上。

    - 每根安全保险绳只允许悬挂一条或二条安全带（每条保险绳最多供两人使用）。

  - 安全操作规程

    - 新安装的吊篮，必须由专职安全员或设备管理员按说明书的吊篮安装检查项目进行严格检查。检查合格由检查人员签字后方可投入使用。

    - 每班操作前，操作人员应对吊篮按要求进行严格检查，合格后方可使用。

    - 操作过程中，操作人员须协同一致，匀速扳动操作手柄，使吊篮升降平稳。

    - 安全锁的复位手柄应保持自由状态，不得将其用外力固定。

    - 操作过程中，操作人员应满角度扳动操作手柄。如发现机体外壳过热，应暂停作业，请专业人员检修。

    - 安全钢丝绳绷紧情况下，严禁硬性扳动复位手柄，以免损坏安全锁。

    - 工作过程中，绝对不能同时操作前进手柄和反向手柄，每一个手柄都应是灵活无阻的运动。

- 吊篮的维修与养护

  - 及时清除工作钢丝绳上粘附的水泥、涂料和粘结剂，避免憋绳造成机内受损或报废。

  - 经常检查工作钢丝绳及安全钢丝绳有无松股、毛刺、死弯、起鼓等局部缺陷，避免憋绳。

  - 坚持作业前进行空载运行，灵活无卡阻。施工中，及时清理杂物避免侵入。

  - 定期请专业人员进行检修，定期由专业厂检修标定。

- 日常检查

  - 日常检查人员

日常检查人员是当班的操作人员。

  - 日常检查内容

      - 悬挂机构

        - 前后支架安装位置是否被移动；

        - 配重是否缺损、码放是否牢靠、是否固定；

        - 紧固件或联接件是否齐全牢靠；

        - 拉纤钢丝绳有无损伤或松懈现象。

      - 钢丝绳

        - 有无断丝、毛刺、扭伤、死弯、松散、起鼓等缺陷；

        - 钢丝绳固定端有无松动、有无局部损伤。

      - 安全带及保险绳

        - 安全带的单向夹头安装方向是否正确；

        - 保险绳有无断丝、断股或松散现象；

        - 接头联接处及固定端是否牢固可靠。

      - 安全锁（安全装置）

        - 绳扣联接是否牢固可靠；

        - 动作是否灵敏可靠；

        - 在规定范围是否能够快速锁绳。

      - 吊篮葫芦（提升机）

        - 提升、下降是否扳动灵活、无卡阻；

        - 是否充分润滑；

        - 联接部位是否牢固可靠

      - 悬吊平台

        - 有无弯扭或局部变形，焊缝有无裂纹；

        - 紧固件和联接件是否完整、牢靠；

        - 底板、护板和栏杆是否牢靠。

  - 日常检查要求

      - 每班作业前，由操作人员按日常检查内容逐项进行认真细致的检查。

      - 检查中发现问题及时解决，需专业人员修理或排除故障，不得带有隐患冒险作业。

新疆××社高层住宅楼

外装修吊篮

安全施工方案

编制：

审核：

审批：