（一）桩基工程施工方案

1、施工前准备

（1）施工现场平整清理，开挖排水沟，操桩孔，桩架进场。

2、桩基工程施工方法

（1）本工程桩基采用Φ377静压振拔灌注桩，具体设计施工说明见前面工程概况一节。

（2）本工程正式施工前，必须会同质监、监理、设计等单位共同做好试桩工作，验证地质报告情况，确定压桩力，确定桩入土深度及其控制方法，确定打桩路线，严格按确定的条款进行施工，不得随意变动。

（3）严格按照要求逐根进行跑桩，并做好跑桩记录。

（4）施工依据及施工工艺。

①根据设计图纸及规范要求，严格把关，按设计规范规定施工，工程平面布局及定位必须按规划图纸严格执行。测量、定位、桩尖埋设必须正确无误。

②工程桩施工前，必须先在地质钻探孔附近打试成桩，确定好桩架配重、压桩力、桩身强度，做好水泥级配、强度，钢材焊接试验、力学等。打试成桩时，质监、设计、建设单位应派员参加。以便确定该工程施工技术依据，控制标准。并作为试成桩记录，待各单位负责人员签证认可后施工。

③打桩顺序见打桩施工顺序图。

④每台班应做混凝土试件壹组。并进行妥善保护。

⑤施工工艺：桩尖肩顶缠草绳→移架，使模管对准桩尖后进行双方校正→沉管（静压）→振打→静抬（或依据标高）→灌混凝土→投放钢筋笼→二次灌混凝土→激振拔管→停拔激振→如此循环主桩管自然离地→检查桩顶标高、质量→继续下道工序。

⑥施工钻孔时一定要达到设计深度，且施工前应做好取土，做好水泥、土配合比试件，达到设计要求方可施工。

⑦严格把好水泥掺置配合比。

⑧钻孔搅拌必须达到二次以上，钻孔同时喷浆。达到设计要求停止喷浆。（回开后进行第二次钻孔、喷浆）。

⑨严格掌握钻孔时间。

（5）施工质量技术措施

①防断柱；严格按打桩顺序施工。含污泥质土层较厚的工程体质，施工时不得采用跳打法。应采用控制时间连打法施工。且成桩终凝不久，应尽量避免外力干扰。

②防缩颈：a)严格控制拔管时间。一般应在每分钟4m以内，注意混凝土充盈系数，以提高桩管内混凝土密实度。b)灌注时正确测定每根桩的混凝土存储量。充盈系数大于1的取1.1-1.15这间。c)按标准混凝土坍落度搅拌。

③防偏位：桩尖埋设后，认真按轴线、桩距进行复核，并在前一排桩施工后对将施工的第二排桩进行复核、校对。发现偏差即时纠正，施工时注意桩管垂直度。

④防止桩管进水，桩身吊脚（悬桩）；a)桩尖和桩管套触处理缠草绳三圈，沉管后采取掷后听音法检查桩老家有否进水。如已进水应拔管复打。b)混凝土应搅拌均匀，达到规定坍落度，和易性好。

⑤防止桩不到位，应正确控制桩身有效长度和桩顶标高。

⑥防止成桩混凝土离析：混凝土搅拌时间不易过长或过短。拔管震时间也不易太长或太短。必须按规定工艺流程时间搅拌和拔管。

⑦保证成桩质量：a)严格按设计要求、规范、工艺流程施工。b)严格按混凝土级配料。c)施工用原材料必须严格把好质量关。必须有原材料质保单（书）。

（6）施工安全措施

①进行安全法规和安全知识普法教育，施工时做好安全设施和安全操作检查，发现隐患要立即停工纠正。

②进入施工现场必须戴好安全帽。三米以上高空作业必须系好安全带，扣好安全扣、穿防滑鞋。不准酒后作业，不准抛掷工具材料。

③机械设备要有专人操作。操作工及电焊工等特种作业人员必须有操作证且持证上岗。

④机械设备组装完毕必须先进行试车。待运转正常后方可进行开机生产（施工）。

⑤电器设备必须接零、接地。专机专闸，配电箱必须安装有相应电流的漏电保护器、熔断丝，工场内严禁使用电炉。

⑥施工场地均为老地，故施工时松木应铺设平整，桩架底盘平稳。对于地块低洼的场地，应及时做好排水工作。

（7）工期保证措施

①学习先进经验，组织科学施工，并总结本公司以往快速施工经验，大力推行先进适用技术，决心在本工程创出新速度。

②认真组织本工程施工技术人员。班组骨干熟悉施工图纸，周密编制分部分项工程施工组织设计，严格按审定的施工组织设计施工。

③加强施工班组的力量，开展劳动竞赛，现场相互联系由现场施工总负责进行协调。

④充分发挥工人的积极性，加强主要工程的技术力量，实行按部位重奖重罚，鼓励广大职工的工作劲头。

⑤投入足够的机械设备、人员、钢筋等周转材料，做到提前进场施工。

⑥高速度施工必须要注意水泥、钢材等建筑材料，一经中标，公司将尽先编制供应计划，积极做好材料的采购和订购，保证不因材料供应不上而窝工。

⑦甲乙双方密切配合，各工程协调工作，公司管理层派专职人员进行督促，提出合理化建议和实施办法。

（8）文明施工措施

做到文明施工，遵守施工操作规范和建设单位的各项规章制度，社会治安管理的有关规定。教育职工认真执行宁波市“十不”规范，争做文明市民。

①卫生

a.工地中所有临时住宅及工房都采购卫生包干制，每一号楼选一个卫生代表，每一个户选一个卫生执行者，保障临时住宅、工房的清洁。

b.工地建设一个厕所，并由专人清扫，每日三遍。

c.施工场地设专人清理，及时搞清理和卫生。

d.材料堆放要有规划次序，以保障道路清洁、畅通。

e.所有工地上的废物、垃圾都必须通过合适的途径排除，不影响市容市貌。

②治安

a.工地设专门治安人员。

b.所有工地民工都必须有身份证和务工证，并及时办理暂住证，是夫妻者必须要有结婚证，对行为不检者，杜绝使用。

c.定时贴纸、放录音、出版报进行治安宣传。

d.工地设有灭火器。

e.严格控制计划生育，坚决贯彻执行国家的有关法规。

③食堂制度

a.食堂人员必须持有健康证，具有卫生意识。

b.食堂内部做好防火措施。

c.工地人员就餐须吃煮饭，严禁使用电炉。