竹制外脚手架施工方案

        - 编制说明

- 本方案为××工程竹制外脚手架施工组织设计。

- 本方案是根据福建××建筑设计院设计的施工图结合施工现场，并依照《施工现场竹制外脚手架安全技术规程》的有关要求，结合本公司力量、人力、物力、财力而编制的。

- 本工程外脚手架采用双排架，由脚手架专业公司承搭，施工现场按建筑物形状合理安排步距，确保外脚手架的安全使用，方便工人施工操作。

        - 搭设方法

本工程采用竹排外脚手架，在主体施工时，脚手架随主体同步进行搭设，搭设所用材料质量符合规范要求，按规范要求设置连墙点，保证架体与建筑物牢固连接，安全网采用绿色密目式安全网，满铺搭设。竹脚手架搭设高度不得超过25米，允许有两个步架同时作业，但活荷载不得大于2KN/M2

。毛竹材质应有三年以上生长期。立杆横杆及剪刀撑等有效使用段内小头直径不得小于60㎜。各杆件交叉点或平行相搭部位应使用取丙拉丝绑扎。立杆不得埋入土层，应设扫地杆。每30 M2竖向面积内必须按《落地双排外脚 手架技术规程》（DBJ13-34-200）要求设一处联体杆，并使用直径为6㎜的圆钢或8#铅丝作拉结材料，有拉有顶，确保架体的整体稳定性。

- 作业人员入场 教育：

对新入场 的作业人员先进行工地施工人员进场考核，组织工人经常学匀各项安全事项，严禁违章作业，严格遵守操作规程，从根本上把事故发生率控制在最低度，确保工程安全顺利进行。

- 构造和技术要求：

竹脚手架由竹杆搭架专用软聚氯塑料材质绑成，竹杆采用生长三年以上的毛竹、立杆小立杆顶撑大横杆的小头直径不小于7.5㎝，小横杆的小头不小于9㎝，底三皮全部用新毛竹，并且立杆、小立杆、顶撑、大横杆的小头的直径不小于8.5㎝，小横杆的小头直径不小于11㎝，绑扎使用的塑料篾其拉大于126㎏，质量必须符合要求。脚手架的铺板选用竹笆板。

竹脚手架构造如下：

## 立杆间距、大横杆步距和小横杆间距。

## 顶撑：竹脚手架绑扎时，要在立杆旁加设顶撑顶住小横杆，以分担一部荷载，免使大横杆因受荷过大而下沉，上下顶撑应保持在同一垂直线上。

## 剪刀撑：除沿肢手架两端或转用处设置剪刀撑外，每隔7-9根立杆应增设一道剪刀撑，且每片架子应不少于三道，剪刀撑沿架高连续设置 ，并在相邻两道剪刀撑间，沿竖隔10-15米高设一道 剪刀撑，并将各道剪刀撑联结成整体，除剪刀撑两端与脚手架的立杆或大横杆绑扎牢固外中间还要增加2-4个绑扎点，与之相交的立杆或大横杆绑紧。

## 连墙点：每一楼层要设置，其垂直距离不大于4米，也不得大于三个大横杆的步距。水平距离为4.5-6米，也不得大于立杆的四个纵距。

## 护栏和挡脚板：在操作层上必须设置护栏挡脚板栏杆高度为0.9-1.0米，挡脚板高不得低于180㎜。

## 安全网：安全网采用密目 式安全网，规格为1.8×6米，在每个系结点上，连绳应与架体靠紧，并用一根独立的系绳连接，系结点沿网边均匀分布，其距离不得大于75㎝，系结应方便打结，连接牢固而又容易解开，受力后不会散脱的原则。多张网连接使用时，相邻部分应靠紧或重叠，用绳缝接，连接绳材料与网相同。平网安装时不宜绷昆，安全网支杆仍采用脚手架毛竹搭设，支杆的间距应以每个标准网片有三根支撑为准。

        - 搭设要求及安全措施

- 基底处理

脚手架立杆，抛撑和最下一步斜撑的底端均要埋入地下。埋设深度视土质情况而定，一般立埋深不小于50㎝，抛撑和斜撑埋深20-30㎝，在脚手架外侧设一道排水沟。

          - 立杆架设前先将搭设范围内的地面整平历实并清除所有杂质，根据本工程的特点，初定立杆纵向间距为1.3m横向间距为1.2m，时立杆距墙20㎝，搭接长度1.8m且接头跨过一皮相直在同一步内要互相错开，其搭接头在顶撑左右进行，以保持撑在中间的垂直度。垂直度：架中不大于10㎝，埋地：证工程安全，立杆下部垫止砧石，出现土质软松或无法埋地的情况，则采用绑扎扫地杆的措施以防止出现不均匀沉降，立杆底层应保持干燥，不可出现坑洼积水。严禁一扣绑三根立杆。

          - 小横杆：时端伸出立杆15㎝，外端伸出立杆20㎝，其小头有效直径9㎝以上。

          - 项撑：保证垂直度，大头向上，小头直径大天7㎝，与立杆作三道 绑扎，上下顶撑保持在同垂直线上。

          - 大横杆：绑在立杆内侧，把头放在小横杆上且绑扎牢固，上下竹架接头互相错开，大横杆设置四根。

          - 剪刀撑：三步二跨一剪，头稍绑扎搭接长度大于15㎝，自下而上连续设置，底下一根埋地30㎝或用16#铅丝绑牢固。

          - 连墙 点：每二步四跨用12#铅丝双股与墙 体牢靠连接，连接，连墙点位置尽量靠近立杆节点以加强架体稳定性。

          - 栏杆（扶手）：在杆内侧1高设置防护杆，同时设置18㎝高的踏脚板，外立杆主，以层面1.5m且绑扎二道 以上特殊部位出现离墙大于20㎝时应设一道 。

          - 脚手板：长度2m采用整竹拼成，严格要求操作层及操作层上下二层全满铺，作为安人防护，每隔四皮架铺满一皮，当时立杆离墙超过20㎝时（局部），同样采取铺架板防护，脚手板四角应采用16#铅丝绑扎牢固。

          - 通道防护：在脚手架外侧张挂 安全平网或密围竹笆板防护。护栏和挡脚板：中操作层上必须设置护栏挡脚板栏杆高度为0.9-1.0m，挡脚板高不得低于180㎜。

          - 安全网张挂 严格遵照规范要求进行施工。安全网采用密目式安全网，规格为1.8×6m，在每个系结点上，边绳应与架体靠紧，并用一根独立的系绳连接，系结点沿网边均匀分布，其距离不得大于75㎝，系结应符合打结方便，连接牢固而又容易解开，受力后不会散脱的原则。多张网连接使用时相邻部分应靠紧或重叠，有绳缝接，连接绳 材料与网相同。平网安装时不宜绷昆，安全网支杆仍采用脚手架毛竹搭设，支杆的间距应以每个标准网片有三根支撑为准。

- 绑扎注意事项

在立杆与大横杆、小横杆的相交处应在相对角处绑扎两个扣，斜撑、剪刀撑、抛撑与立杆相交处仅绑二扣，三根杆相交时，不能同时绑三根，应一绑采用三缠绑法。在杆件相交处绑扎时要注意杆件的跷面，采用绕缠绑法。绑带每缠绕二圈必须收紧一次，每扣应双带缠绕4-6圈。

- 到门洞口的搭设方法：

过门洞时，脚手架均可挑空1-2根立杆，并将悬空的立杆用斜杆逐根连接，使荷载分布到两侧立杆上。

- 止料平台架：

上料平台用钢管搭设，作为放置小型起重和涂料、椎料之用，其主要杆件、横杆、水平杆、剪刀撑、栏杆等组成。间距1.5米。

- 拆除注意事项

    - 划出工作区标志，禁止行 人进入。

    - 严格遵守拆除顺序，由上而下，后绑者先拆，先绑者后拆，先拆栏杆、脚手板、剪刀撑，而后拆小横杆、大横杆、立杆等。

    - 统一拆除，上下呼应，动作协调，当解开与另一人有关的结扣时应先对方，以防降落。

    - 杆料工具要用滑轮和绳子吊下，不得乱扔。

        - 安全要求

- 材料加工和产品质量过关。

- 管好维修和保养工作，避免使用质量不合格的搭设工具和材料。

- 确保脚手架具有稳定的结构和中够的承载力。

- 认真处理脚手架地基，确保地基具有足够的承载能力，避免脚手架体局部不均匀沉降。

- 脚手架搭设完毕后应进行检查验收，严格检查合格后才能使用。

- 严格控制荷载，确保有较大的安全储备。

- 要有可靠的安全防护措施：

    - 每层外侧应设挡板、安全网。

    - 在架高方面设置 多层挑出式安全网。

    - 设置 供人员上下使用的安全扶梯，爬梯成斜道 ，梯道 上应有可靠的防滑措施。

    - 脚手架上同时进多层作业的情况下，各作业层之间应设置 可靠 的防护棚，以防止上层坠物伤及上层作业人员。

    - 六级以上大风大雾大雨应暂停在脚手架上作业，雨后上架操作要有防滑措施。

    - 加强使用过程中的检查，发现问题应及时解决。

        - 脚手架的验收与拆除

- 脚手架的验收：每一施工段搭设完毕后，使用前先办理验收移交手续，发现问题及时整改，待复检合格后交付使用。

  - 架体搭设和组装完毕，在投入使用前，应逐层由项目经理组织项目各职能部门、架子班组长及公司技术部、质安部参加验收，并填写验收单。

  - 验收时，要检查架子的各种材料，配件是否符合现行有关规范要求，以及是否符合施工方案 的要求。

  - 架子的立杆、大横杆、小横杆间距是否符合要求。

  - 连墙点、剪刀撑、斜撑杆是否连接可靠 、符合要求。

  - 架子的安全防护是否符合施工方案的要求。

- 中间检查修补：对各分段部分在使用过程中发现不安全因素及时修复，以保证工序安全顺利进行。

- 脚手架的拆除

  - 架子拆除时应划分作业区，周围设围栏，地面应专人指挥看守安全，严禁非作业人员进入作业区。

  - 拆除作业 人员必须戴安全帽，系安全带，穿软底鞋。

  - 拆除顺序应遵循由上而下，先搭后拆，后搭先拆的原则，严禁上下同时进行拆除作业。

  - 拆除时要统一指挥，上下呼应、动作协调，以防坠落。

  - 拆除时不得碰破已完成产品及地面构筑物。

  - 拆下的材料，应用绳索拴住，利用井架往下吊运，严禁抛掷，运到地面指定地点，分类堆放。

附：脚手架立面布置图

双排脚手架计算书

双排脚手架计算书

双排脚 手架为双立杆其轴心荷载N：

N=N+0.5[H’P’0+ab(0.5n3q1+nn+q2)]

=0.5×372kgf+0.5×[12.2×14.7kgf+1.4m×1.2m(0.5×4×35kgf/m2+0.5×3×270kgf/ m2)]

=186 kgf +0.5×[179.34 kgf +2.24 m2×(70 kgf/m2+453/6 kgf/m2)]

=186 kgf +89.7 kgf +78.4 kgf +508.38 kgf

=862.48 kgf

- 架子偏心矩

q=5.1[p偏/（P偏+N）]+0.48(H/1000)

=346/3469+21645+0.48（1200/1000）

=0.59

- 验算立杆、取动力系数1.2，查表φp=0.56

p偏+N≤6920 kgf×φp

(347 kgf +862.48)×1.2≤0.56×6920 kgf

1451 kgf≤3875 kgf

- 大横杆验算

M1=0.175P1≤W1[6] ≤6.28cm2×5cm×34kg/ cm2

=0.175×974kg×1.4≤1068kgf

即239kgf≤1068kgf

- 小横杆验算：作用在小横杆的荷载转 化作用在2/3跨上的集中荷载计算：

M0X=0.222pb≤86.3kgf

=0.222×2.44×1.2×2/3≤86.3 kgf

即：43.36 kgf≤86.3 kgf

- 通过以上验算，本工程竹制外双排脚手架能满足施工荷载受力要求