二次结构施工方案

1.编制依据

（1）北京市××油田化学剂有限公司宿舍楼施工图纸

（2）《砖砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）

2.施工准备

- 技术准备：项目经理部组织技术、生产人员熟悉图纸，掌握施工图的内容，要求和特点，进行二次放线 ，二次结构放线以原有控制线为准。

- 作样板，选择一道内墙进行砌筑样板施工，施工重点放在轴线位移、墙免垂直度、表面平整度、混凝土墙和柱的拉结筋放置，组织人员现场样板交底。

- 协调好各专业相互配合，避免不必要的剔凿。

3.填充墙的砌筑

（1）   砌前撂底：根据墙在轴线位置及门口洞的位置，按上述数据和墙身长度及叠起方式，先用砖试摆，使其符合模数，符合要求后进行正式砌筑。

- 砌筑方法：.采用三.一砌法即一块砖、一铲灰、一揉压并随手将挤出的砂浆刮去的砌筑砖方法。墙每砌筑500MM应设26的钢筋拉结，埋入深度为每边大于等于1000MM，其末端另加90度弯钩。

- 砖墙接槎：砖墙的转角处和交接处应同时砌筑，对不能砌筑又必须留槎的临时间断处，应砌成斜槎，斜差长度不小于墙高的2/3，当不能和留斜槎时，可留直槎但必须设拉结筋，其数量为1/2砖不少于1000MM，末端应友90度的弯钩。

4.砖砌体工程的质量要求和安全技术。

  - 质量要求

（1）.砖产品合格证书，产品性能检测报告和砂浆试验报告符合设计要求。

（2）.组砌方法应符合规定，不得有同缝，拐角和纵横交接出接槎要密实，直槎应符合规定留设拉结筋。

（3）预留孔洞要准确，并符合设计和规范要求。

- 砂浆应饱满，饱满度不小于白分之八十五。

- 砖砌体的尺寸、位置和砌体的质量要在允许偏差之内。

安全技术：

砌筑操作前必须检查操作环境是否符合安全要求，安全设施和防护用品是否齐全。

砌墙时，超过一定高度应搭设脚手架，脚手架必须牢固稳定，架上堆放材料不得过多，砖的堆放度不得超过三批砖高，砍砖时应向内，注意不要掉砖伤人。

北京市××油田化学剂有限公司动力车间、聚合车间

钢   筋   施   工   方   案

编制：

审核：

批准：

北京市××建筑公司

北京市××建筑公司第七项目部