吊篮脚架搭设施工方案

（一般内容）

一、	编制依据（略）

二、	工程概况及施工条件（略）

三、	基本构造

本工程使用手吊篮。手动吊篮支撑设施（建筑物顶部悬梁或行梁）、吊梁

绳（钢丝绳或钢盘链杆）、安全钢丝绳、手动葫芦（或倒链）和型架子（一般称吊篮架体）组成。

手动吊篮元定型设计。设计吊篮时，必须对吊篮进行强度验算，制作及组装搭设时，应加强技术安全监督，严格检查质量，确保施工安全。

四、	支设要点

1、	吊篮内侧距离建筑物间隙为100－200mm，两个吊篮之间的间隙不得

大于200 mm。吊篮的最大长度不宜超过8m，自制吊篮的最大长度不能超过6m，宽度为0.8－1.2m，高度一般不宜超过两层。特殊需要应专门设计，每层高度不超过2m。吊篮的立杆（或单元片），纵向间距为2－3m。吊篮外侧顶部防护栏杆高1.5m，每道栏杆间距不大于500mm，挡脚板不小于180 mm；吊篮外侧必须于0.6m和1.2m高处各设护身栏杆一道，挡脚板不小于180mm高。此外，吊篮顶部必须设护头棚，外侧与两端用安全网封严。

2、	支撑脚手架的横向水平杆间距与插口架相同，脚手架必须与横向水平

杆扣牢，不允许有松动或控头板。横向水平杆与支撑的纵向水平杆亦要有扣件卡牢。

3、	吊篮内侧两端应装有可伸缩的护墙轮等装置，使吊篮与建筑物在工作

状态时能靠紧，以减少架体晃动；同时超过一层架高的吊篮要设梯，每层架的上下人孔要有盖板。

4、钢管伸出扣件应不小于100 mm，吊篮架体外侧大面和两端小面应加设剪刀撑或斜撑杆卡牢。

5、	吊篮若用钢筋链杆，其直径不小于16 mm，每节链杆长800 mm，每5

－10根链杆应相互连成一组，使用时卡环将各组连接所需要的长度。保险绳应采用不小于φ13 mm的钢丝绳。

6、悬挂吊篮的挑梁，必须按设计规定与建筑物结构固定牢靠，挑梁挑出长度应保证悬挂吊篮的钢丝绳（或钢筋链杆）垂直地面。挑梁之间应用纵向水平杆连接成整体，以保证挑架结构的稳定。挑染与吊绳连接端应有防止滑脱的保护装置。

五、	操作程序与施工方法

吊篮是用倒链先在地面上组装成吊篮架体，并在屋顶挑梁上挂承重钢丝绳

和安全绳，然后将重钢丝绳穿过手扳葫芦的导绳孔向钩方向穿入、压紧，往返扳动前进手柄，即可使吊篮提升，往返扳倒退手柄即可落下，但不可同时扳动上下手柄。如果采用钢筋链杆作承重吊杆，则先把安全绳与钢筋链杆挂在已固定好的屋顶挑梁上，然后，把倒链挂在钢筋链杆的链杆上下部吊住吊篮，利用倒链升降。因为倒链行程有限，因此在升降过程中，要多次倒替倒链，人工将倒链升降，如此接力升降。因为绳均采用直径不小于φ13 mm的钢丝绳通长到底布置，安全绳与吊篮架体的连接，一川办法是利用钢丝绳兜出吊篮架底与保险绳卡牢（最少4扣），每卡一次留有不大于是1m的升降量，吊篮万一从承重钢丝绳或钢丝链杆上脱落，保险绳就起到吊住吊篮架的作用。这种方法很麻烦，每升降1m就要卡一次保险绳，而且万一脱落，在保险绳起作用前会有约不大于1m的自由跌冲击。为此最近新研制成一种安全自锁装置（LSL－63型悬挂式脚手架用安全锁，由北京市建筑工程研究所制造），只需把安全锁固定在吊篮架体上，同时套在保险钢丝绳上，在正常升降时安全锁可以随吊篮架体沿保险钢丝绳升降，万一吊篮脱落，安全锁就能自动将吊篮架体锁在保险钢丝绳上。这种安全锁使用方便，安全可靠。

LSL－63型手动吊篮安全锁的技术参数

项次	项　　　目	技术参数

123456	允许冲击力锁绳速度工作荷载钢丝绳（规格φ12.5－6×19）重量有效标定期限	6300N11~15m／min7500N（指单锁工作荷载）97300N1.8kg1年

六、	钢管组合而成的吊篮架计算书

吊篮架由吊篮片、钢管（利用扣件）组合而成，吊篮片之间用φ48钢管连

接组成整体行架体系计算时，将吊篮视作由两榀纵向行架组成，取其中一榀分析内力进行强度验算。

1、荷载计算

（1）吊篮架自重力取500／Nm2，吊篮架宽12米，则每榀行架荷载为

q1=550×1.2／2=330N／m

（2）施工荷载取120N／，则

q2=1200×1.2／2=720N／m

（3）总荷载

q=q1+q2=330+720=1050N／m

1、	内力及截面验算

（1）上弦弯矩

Mmax=1／8q12=×1050×2.52=820N.m

φ48×3.5mm钢管，截面，截面抵抗矩W=5075mm3

σ=Mmax／w=820000／5075=161.6N／nm2<f=251N／mm2

（2）桁架内力计算

将均布荷载化为集中荷载，按铰接行架计算

F=2.5×1050=2625N

支座反力RA=RB=5250N

上弦内力S=RA×（2.5／1.8）=5250×（2.5／1.8）=7292N

σ=S／A=7292／489=14.9／mm2＜0.1f=21.5N／mm2

按《钢结构设计规范》规定可不计轴力S，以弯曲应力计算

σ=161.6N／mm2＜f-215N／mm2

故强度满足要求

七、安全措施

1、吊篮中的作业人员应系安全带或安全绳，安全带的一另端应系于结构

上。

2、吊篮的吊索应经常检查和保养，不使用时应妥为存放保管。有磨损的钢丝绳不得继续使用，正在使用的吊篮，发现钢丝绳有磨损时，应立即撤出作业人员后将吊篮放在地在并更换钢丝绳。

3、吊篮的升降机构，限速机构，控制设备和保险设备必须完好，并经常进行检查和维修保养。

4、	严格控制使用荷载，作业人员不得超过规定的人数。

5、	吊篮的靠墙一侧应设支撑杆或支撑轮，用拉绳拉到结构上，以减少吊

篮的晃动。

6、	必须设置安全保险绳。

7、	作业人员应进行必要的培训。

8、	严格控制加工质量，必须全面符合设计要求。