模板工程施工方案

一、现场概况：

本次所编制的模板工程施工方案所指工程为桐乡市××××服饰、××××针织服饰有限公司车间工程，本工程由桐乡市××××服饰、××××针织服饰有限公司共同投资建设，桐乡市××××设计院有限公司设计，工程座落于××××镇工业园区，本工程为框架六层加跃层工业建筑，建筑面积为2305.53平方米，建筑物高度为23.950米。本工程模板支撑拟采用钢管扣件式内脚手架。为确保支模架系统的安全、可靠，并结合工程实际情况特编制本模板施工方案

二、编制依据：

1、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）。

2、建筑物的具体位置。

3、现场施工的具体要求。

三、模板材料：

梁、柱、底板采用2CM厚90×180CM多层胶合板，用木档子钉拼而成，模板加强档子采用4×4CM、6×6CM、根据结构尺寸，组拼模板，模板拼接应严密。钢管扣件为梁、柱紧固件。

四、支撑材质：

支撑立柱用Φ48钢管及配套扣件，底层支撑底部为回填土夯实后按设计要求铺设并夯实好碎石垫层后全部地面用150厚C20素混凝土浇筑，并要求在地面混凝土强度达到80%后方可在上面搭设脚手架并直接受力，梁板下用8×6CM松木方料搁栅，上部标准层模板支撑系统为钢管直接支在下层混凝土楼面上。

五、立柱稳定：

支撑高度根据结构尺寸，立杆间距纵向0.8m，横向1m，立杆间水平搭设三道水平支撑纵横向剪刀撑间距4米，立柱应垂直，严禁斜立，板与档子横楞及立柱应固定牢固。

六、施工荷载：

模板上堆料要均匀，且不得超过设计限额。

施工人员操作时需各就各位，严禁集中。

七、模板存放：

各种模板及时清理，存放整齐，不倾倒，

模板堆放高度不超过4皮模板。距楼层边大于1.5米

八、模板施工：

2m以上的作业处必须有可靠的立足点，系好安全带并有其它相应的安全防护措施，支模过程中，如需要中途停歇，应将支撑、搭头、柱头板等钉牢。拆模间歇时，应将已活动的模板、横杆、支撑等拆除，并运走或妥善堆放，模板拆除区域要设置警戒线且有专人旁站监护，拆模时严禁在同一垂直面上操作，并按规定的程序进行，不得留下无支撑的悬空模板。

九、模板验收：

模板工程完成后，必须经项目经理、安全员、质量员及监理检查验收合格后，才能进入下一道工序的施工。

十、拆模条件：

1、模板拆除前必须有混凝土试压报告，混凝土强度未达设计要求不得拆模；

2、拆模板必须有申请，并经批准后才可以。

3、拆模前对工人进行安全技术交底。

十一、运输道路：

所有模板、支撑上下运输时应注意安全，使用吊篮时材料不得超过吊篮平面尺寸，高度不得超过0.5M。浇混凝土时，搭设专用浇捣架运输混凝土至浇筑地点，不得在模板上用斗车运输混凝土。拆下的模板、支撑严禁堆放在外脚手架上。

十二、作业环境：

施工前必顺确认施工环境安全后方可作业。

施工现场环境要有防护措施，下班时做好落手清工作。

上下作业须相互错开2.5M以上，下方人员戴好安全帽，并有防护措施。严禁同时进行上下同一作业面施工。

编制：         审核：	       批准：

浙江××××有限公司

20××年4月24日