型钢吊篮搭拆方案

一、现场概况：

本次所编制的井架搭拆方案所指工程为××××、××××2人联建商住楼工程，本工程由××××、××××2人联建户集资建设，浙江××××有限公司设计，工程位于濮院镇南北大道凯旋路北，本工程为框架五层加跃层结构，建筑面积为1906.5平方米，,建筑高度19.98米，根据实际施工需要，工程主体砌筑的垂直运输将主要采用型钢吊篮，特编制井架搭拆方案。

二、编制依据：

1、龙门架及井架物料提升机安全技术规范（JDJ88－92）。

2、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）。

3、建筑物的位置。

4、现场施工的具体要求。

三、材质：

井架拟采用华东建筑机械厂生产的定型角钢井架和提升吊篮一台，并附有产品说明书和合格证。

四、搭设部署：

根据本工程的平面布置图和施工现场的实际情况，确定搭设在工程的北立面，并根据建筑物的高度确定车间工程所用井架高度为19.98米14节。

五、井架的基础：

1、土层夯实后，承载力应不小于80MPa。

2、用混凝土C20浇筑，尺寸为2.5m×4.8m，厚度300mm。

3、基础表面应平整，水平度偏差不大于10mm，并且应注意排水方向，基础内不得积水，基础四周设排水沟，沟底标高应高于施工现场排水沟沟底标高，并与施工现场排水沟贯通。

六、架体组成部件：

1、卸料平台采用4根Φ48钢管立杆，独立承重，尺寸为2m×2m，结合横杆与脚手架与同步搭设，但结构与脚手架、井架分离，独立与墙体拉结，同时应保证脚手架连续。卸料平台立杆加设斜撑。

2、架体每层与料台水平处设置停层搁脚装置，设置停层搁脚装置时，分别竖立杆独立承重，并与井架横杆稳固连接。

3、架体顶部角上安装Φ12圆钢三针式避雷接闪器，高出架体2m以上。引下线采用16mm2铜芯线，2.5m以下部份穿管保护。接地极采用2.5m长Φ48钢管三根，电焊连接-40×4扁钢，用Φ12螺栓与引下线紧固连接，接地电阻必须小于4Ω。

七、架体稳定措施：

1、架体设二组缆风绳，在15m高度处设置一组和顶部设置一组。缆风绳采用钢丝绳，直径9.3mm，无接头，每组缆风绳4根，与地面夹角45°至60°。

2、缆风绳地锚采用三根钢管并列设置，间距不小于0.5m，打入深度不小于1.5m，顶部用横杆连接。在横杆上设置扣件，起到防滑作用，用花篮螺杆作松紧调节。地锚打入方向应与缆风绳之间保持直角。

3、架体与建筑物相邻面的缆风绳，在主体结构施工上去后，把缆风绳连接到砼构件上，并保持角度正确。

4、缆风绳端部的固定采用绳卡，绳卡与绳径相匹配，数量3个，间距不小于10cm，末端设保险弯，钢丝绳自由端必须回头，并用绳卡固定。绳卡滑鞍全部放在受力绳一侧，不得正反交错设置绳卡，缆风绳如有穿越脚手架或其它部位时，必须设套管。

5、架体在结构二层圈梁处设置一道刚性连接。采用预埋10×10cm铁板电焊固定的形式连接。

八、安全防护：

1、井架底部用铁丝网片直立做三面围护，其上用800目安全立网围护。

2、架体距地3.6M处做三面双层防护棚，两层间隔0.6m以上，防护棚外挑1.2m，进料口外挑2m。防护棚周边设0.8m高翻边，材料采用Φ48钢管，脚手片覆盖。

3、井架进料口设安全自落门，自落门采用钢方焊接而成的原有旧门，油漆后再使用，吊线钢丝绳6mm，门高1.4m。

4、卸料平台装设防护门，防护门用钢方管焊接而成， 壁厚3mm，并加插销，高度1.2m，悬空15cm安装，防护门设外开限制，不得外开。防护门朝井架挂设层数标志牌。朝内挂设限载牌，卸料平台铺厚4cm厚木板，要求铺板严密，板与下部钢管可靠连接，两边用压条固定。

5、平台两侧设二道防护栏杆，高度为0.3m和1.1m,并用1.2m脚片竖向围护。

九、传动系统：

1、卷扬机与井架导向轮之间距离为15m。卷扬机选用5.5kw三轴齿轮卷扬机，当钢丝绳在卷筒中间位置时，架体底部的导向滑轮与卷筒轴心垂直。

2、基础在土层夯实后浇10cm厚C20砼，在卷扬机后面埋设地锚3根Φ48钢管，间距0.5m，深度不小于1.7m，上端用Φ48横杆扣件固定连接,并用钢丝绳拴住卷扬机底座,作拖桩同时在底座前面两打2根Φ48长2.5m，入土2.4M作轧桩。

3、井架卷扬机设下限位保险装置,冲顶限位器，断绳保护装置。

4、卷扬机设绳筒保护，采用Φ10圆钢焊接，钢筋间距8cm，绳筒预留钢丝绳不少于3圈。

5、卷扬机设双层操作防护棚，防护棚为砖砌2m×2m正面设敞间观察木窗，内外水泥砂浆粉刷，涂料刷白，上盖彩钢板。操作棚上面用毛竹搭设防护棚，满铺脚片并设0.6m高翻边。钢丝绳采用内径0.6m× 0.4m砖砌地垄保护，内外粉刷,地垄内每隔0.6m放置Φ12圆钢离地0.1m，圆钢外套DN15塑料自来水管，自来水管比圆钢短1cm，要求能使塑料管自由滚动，地垄上盖预制砼板，中间每隔4m设检查孔，检查孔用圆钢焊接成格栅式覆盖。

十、架体搭设：

1、井架搭设由厂技术部门指导，持证上岗的搭设工操作，施工前进行安全技术交底。井架搭设完及时组织工地项目经理，施工员、安全员、架子工会同公司专职安全员进行验收，并履行签字手续，验收合格挂合格牌后方可使用，并应悬挂限载标志（0.5吨）。

2、工地应加强对井架、吊篮、卷扬机的保养和检查，严禁带病运转，发现问题及时修理。

3、吊篮采用红色等色彩比较鲜明的颜色油漆，并与井架颜色相同，以增加整体美观程度。井架搭设时在两面先将扎桩打入地下1.7m以上，然后与架体底部稳固连接，以控制架体位移，增加底部的稳定性。

十一、架体拆除：

井架拆除前须全面检查杆件连接、连墙杆、支撑系统是否符合安全要求。拆除缆风绳时，应先拉设临时缆风绳。拆除顺序应逐层由上而下进行，严禁上下同时作业，连墙杆随架体同步拆除，严禁先将连墙杆和缆风绳拆除。拆除前必须经专项安全技术交底后方可动拆，搭拆都必须遵守安全生产各项规章制度，并有专人监护，确保安全无事故。

十二、其它：

本方案不明之处，按《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（JGJ88-92），嘉兴市《建筑施工安全检查标准》实施细则、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）等。

附:井架基础图

编制：          审核：         批准：

浙江××××有限公司

20××年4月10日