井架安装拆除施工方案

本工程由9幢号房及一地下车库组成，为六层砖混结构，层高多数为17.85米，采用型钢井字架材质及搭设，符合JGJ59—99《建筑施工安全检查标准》要求，井架搭设高度为20.85m。

本工程所用井架由信誉质量高的专业制造厂家提供并由该公司的专业安装人员搭设。

本工程井架采用型钢井字架，立柱用70×7mm角钢，平撑、斜撑用50×5mm角钢，缆风绳为6×19+1钢丝绳，卷扬机为电动可逆式卷扬机。配有上下限位器，超重限位器，吊篮停靠装置，进料口安全门，吊笼进出口安全门，防坠刹车装置，双线提升结构，钢丝绳防跳装置等安全装置。

附：井架主要技术参数

| 序号 | 项 目 名 称 |  | 性 能 参 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊笼最大起重量 |  | 10KN |
| 2 | 吊杆最大起重量 |  | 5KN |
| 3 | 提升高度 |  | 不大于30m |
| 4 | 提升速度 |  | 不大于30m/min |
| 5 | 适用卷扬机 | 额定拉力 | 10KN |
|  |  | 平均速度 | 26 m/min |
|  |  | 钢丝绳型号 | 6×37-11-155 |
|  |  | 电动机型号 | Y1328-4 |
|  |  | 制动器型号 | TJ2-200 |
| 6 | 起重量限制器 |  | 5KN-12KN |
| 7 | 吊篮出料安全停靠装置 |  | 同吊笼出料门连动 |
| 8 | 防坠落安全器 |  | 坠落锁定距离〈200mm |
| 9 | 上、下限位 |  | 按提升高度调整 |
| 10 | 进料口安全门 |  | 机械式自动开闭 |
| 11 | 钢丝绳过道保护 |  | 小于钢丝绳直径20 |
| 12 | 外形尺寸（长×宽） |  | 2×2 |
| 13 | 自重（不包括卷扬机） |  | 按高度 |

- 井架搭设

1、在井架搭设之前进行场地平整，并用300厚 C30钢筋混凝土作为井架承台及井架底座锚固端，并在井架底座上插装立杆，立杆垂直且四角方正。

2、在搭设井架上部结构时，相邻两立杆要交叉搭设，并尽量不在同一步距内，同时，井架平撑、斜撑要同时跟上。在搭设过程中根据实际情况加设临时支撑。当井架搭设到15m高度时，在其四角拉上缆风绳，并且要对角同时拉，但不允许相邻两角同时拉，以免将井架拉倒。缆风绳与地面成45夹角，与地面连接用插杆锚固连接，并用花篮螺丝调节松紧，插杆四周用素混凝土加以加固。当井架搭设到总高度时再设置一道缆风绳，做法与以上雷同。缆风绳单个地锚，用三只U形卡卡紧一并方向。

3、在安装井架吊篮时，先在井架顶部设置天梁，并装置好天滑轮，及双绳钢丝绳，再与卷扬机钢绳筒连接。同时在井架上放置上、下限位装置，保证吊篮的最大起吊高度。在安装卷扬机之前，先控制好井架与卷扬机之间的距离（＞15m）并用C30素混凝土做好地基（200mm厚），并预埋坚固桩、槽钢等，以便固定卷扬机机座及卷扬机绳筒，并保证卷扬机卷筒中心与井架底座导向滑轮中心线垂直。

4、井架设避雷针，并单独接地，设安全围护，底层入口处安全自落门，吊盘进出料口设安全门，井架与楼层圈梁用角钢进行焊接，每隔两层设置一道。

二、井架拆除

1、拆除现场必须警戒区域，张挂醒目的警戒标志，警戒区域内严禁非操作人员通行。指定专人负责，地面监护人员必须履行职责，

2、如遇强风、雨、雪等特殊气候，不应进行脚手架的拆除，夜间实施拆除作业，应具备良好的照明设备。

3、所有高处作业人员要持证上岗，进行安全技术交底，应严格按高处作业规范操作，并严格遵守安全纪律，拆除工艺及方案要求。

4、拆除人员进入岗位以后，先进行检查，加固松动部位，所有清理物应安全输送至地面。严禁高处抛郑。

5、所有连墙杆、斜拉杆必须随井架拆除同步进行下降，不准先行拆除。

6、拆除井架，应先设置临时缆风。遇设有两层缆风绳的井架，应对下层缆风绳采取可靠的安全措施后，方可拆除顶层缆风绳。

三、安全使用措施

- 井架搭设高度和起重量必须符合设计规定要求，严禁超负荷使用。

- 高架提升机的基础应进行设计，基础应能可靠的承受作用在其上的全部荷载。基础的埋深与做法，应符合设计和提升机出厂使用规定。低架提升机的基础，当无设计要求时，应符合下列要求：

  - 土层压实后的承载力，应不小于80Kpa；

  - 浇注C20混凝土，厚度300mm;

  - 基础表面应平整，水平度偏差不大于10mm。

- 高度为20m以下的井架应设缆风一组（4-8根卜每增高10m加设一组。缆风绳上端要用吊耳和卸甲连接，并用3只以上的钢丝绳夹头紧固。

- 井架采用附墙时应用刚性支撑与建筑物牢固连接，连接点必须经过计算，井架附墙杆不得附着脚手架上，附墙杆材质应与架体的材质相同。每道附墙间距不得大于9m。

- 井架搭至11m高度必须设临时缆风，待固定缆风或附墙支撑设置后，方可拆除。缆风绳与地面夹角应为45°~60°角，与地锚或桩头必须牢固连接。地锚、桩头要安全可靠，桩头必须有拖桩。如使用木桩，木桩直径不得小于15mm，埋深不少于1.5m。禁止将缆风绳拴在树木、电杆上。

- 提升高度在30m以上的井架，其缆风绳上的花篮螺丝必须加以保险。穿越马路时，要采取可靠的安全措施。还应增设超载限制器、下极限限位，缓冲器等安全装置。

- 缆风绳不准在高压线上方通过，与高压架空线必须保持规定的安全距离。

- 井架的立柱应垂直稳定，其垂直偏差应不超过高度的千分之一，接头应相互错开，同一平面的接头不应超过2个。井架导向滑轮与卷扬机绳筒的距离，无槽光筒应大于卷筒长度的20倍。

- 井架运输通道宽度不小于1m，搁置点必须牢靠，通道两边必须装设防护栏杆、密目网和挡脚板，并装有定型的安全门高低不低于1.8m。

- 井架吊篮必须装有防坠装置和定型化的停靠装置，超高限止器和安全门，吊篮提升应使用双根钢丝绳，吊篮两侧装有安全挡板或网片，高度不得低于1m，防止手推车等物件滑落，吊篮的焊接必须符合规范。

- 架底层周围及通道口，必须装设定型化的隔离防护栅，高度1.8m，井架高度超过30m，须搭设双层安全栅，井架的三面全高包小眼网。

- 井架必须装设可靠的避雷和接地装置，卷扬机应单独接地并装设防雨罩。

- 井架吊篮与每层楼面必须有醒目的层楼标志及信号通讯装置。

- 装设起重把杆的井架，把杆底座要高出建筑物，把杆顶部不得高于井架。起重把杆与井架的夹角应在45~70度之间，并设保险钢丝绳。起重钢丝绳应装设限位装置，把杆不得碰到缆风绳。

- 井架吊篮内严禁乘人。

- 井架进行保养维修工作时，必须停止使用。

- 井架的平撑、斜撑、缆风绳等严禁随意拆除。

- 拆除井架，应先设置临时缆风。遇设有两层缆风绳的井架，应对下层缆风绳采取可靠的安全措施后，方可拆除顶层缆风绳。

搭拆井架要设警戒区，并指定专人负责，操作人员必须佩带安全帽。