北京某改建工程东二区塔台、住宅楼工程

基础钎探方案

目 录

第一章、	工程概况	1

第二章、	地质概况	1

第三章、	钎探方案	1

# 工程概况

本工程总建筑面积为86096.97m2，由塔台、1#住宅、2#住宅、3#住宅、4#住宅、5#住宅六大部分组成，工程地下2层，地上18层，建筑檐高53.6m。

本工程±0=47.96m，垫层底标高为-9.26m，自然地面标高为46.5m，基础埋深在自然地面下7.80m左右。

# 地质概况

表层为厚1.405.50m的人工堆积的粘质粉土、粉质粘土填土①层，碎石填土①1层，房渣土①2层；其下为新近沉积的粘质粉土、砂质粉土②层，粉质粘土、重粉质粘土②1层，夹粘土②2层；于标高39.9043.40m以下为细、粉砂③层，圆砾、卵石③1层，夹粉质粘土、粘质粉土③2层；于标高38.6040.27m以下为第四纪沉积的卵石、圆砾④层，细、中砂④1层；于标高30.9433.47m以下为粉质粘土、粘质粉土⑤层，粘质粉土、砂质粉土⑤1层；于标高29.5031.71m以下为卵石⑥层。

# 钎探方案

- 主要机具及材料

- 钢钎：直径φ22~25mm的钢筋做成，钎尖呈60°尖锥形状，钎长2.0m。也可直接购买标准钎探杆。

- 机具：10kg重的简易穿心锤，麻绳或铅丝、梯子或凳子、手推车、撬棍、钢卷尺等。

- 材料：中砂。

- 施工准备

- 基坑已经按要求开挖至设计标高或持力层，基底表面平整，基槽的尺寸及轴线经检查验收符合设计图纸要求。

- 根据钎探孔位平面布置图进行放线，在孔位上洒白灰点。

- 钎探杆上用红油漆沿杆长按照30cm间距划上横线。

- 施工操作

- 工艺流程

确定打钎顺序

就位搭钎

拔钎盖孔

移位

整理记录

检查孔深

灌砂

记录锤击数

- 就位打钎

将钎尖对准孔位，一人扶正钢钎，一人站在操作凳子上，用大锤打钎端头，锤举高度一般为50~70cm，将钎垂直打入土层中。

- 记录锤击数

钎探杆上事先沿杆长按照30cm间距划上横线，打钎时注意观察此横线，钎探杆每打入土层30cm时记录一次锤击数。

- 拔钎盖孔

用麻绳或铅丝将钎杆绑好，留出活套，套内插入撬棍，利用杠杆原理将钎拔出。每拔出一段将绳套往下移一段，直至完全拔出为止。钎杆拔出后，用废砖将孔盖住。

- 钎杆移位

将钎杆按照钎探点布置图中的顺序搬到下一个孔位，以便继续打钎。

- 灌砂

打完的钎孔，经过质量检查人员和有关工长检查孔深与记录无误后，即可进行灌砂。灌砂时，每添入30cm左右可用钢筋棒捣实一次。

- 整理记录

按孔顺序编号，将锤击数添入统一表格内，字迹要清楚，再经过打钎人员签字后统一归档。本工程由于分为塔台及1~5#楼，所以各单位工程钎探记录需单独整理归档。

- 质量措施

- 钎探深度必须符合要求，锤击数记录准确，不得作假钎。

- 钎位准确，钎孔不得遗漏。钎孔灌砂应密实。

- 钎探完毕后，要保护好钎孔，未经质量检查、复验，不得堵塞或灌砂。

- 如打钎进行不下去，应请示有关工长，适当移位打钎。不得不打而任意添锤击数。

- 基土受雨后，不能进行钎探。