专业 工程概况

一、工程概况

本工程位于××_主要是营业厅室内装饰与门厅外立面

石材干挂等装饰改造工程。我公司投标该工程工程质量确

保优良对建设方的要求我们作了认真分析安排以后可以

在×_天内全面竣工。为此我们将选派优秀的管理人员和一流

的施工队伍来保证我们以上承诺的工程质量和工期。  基本指标

一基本指标

1、质量整体工程质量优良工程在项目施工过程中经

营管理、工程技术和组织指挥确保有效运作。

2、工期本公司对现场和图纸进行了认真的审阅根据概

算指标和类似工程分析较为精确地计算了本装饰工程的主

要工程量并参照装饰定额工期按时完成本工程。

3、成本严格施工管理提高劳动生产率提高机械利用率

切实推行《材料节约措施》降低成本争取更大的效益。 竞争性指标

二竞争性指标

针对本装饰工程订立各项切实可行的管理措施并真

正把它们落到实处确立企业的良好信誉以高速度、高质量、低

成本做到安全施工、文明施工是本公司下达给项目部的总体管理目

标。 现场管理人员名单

三现场管理人员名单

专业     现场六大员

1、技术员

2、材料员

3、核算员

4、安全员

5、施工员 文明措施

四文明措施

1、现场管理人员和所有施工人员在施工现场必须带安全

帽佩戴上岗证。统一着装统一编号便于管理。

2、为施工人员的住宿、就餐生活区划出一定的区域生活

垃圾及时按规定清理讲究文明卫生做到整洁有序。

3、根据工地具体情况尽可能创造条件搭设临时厕所并设

专人管理严禁随地大小便。

4、工地实行仓库制度工程材料入库分类堆放整齐。领用

出库施工用材亦不得混堆。

5、每天施工完毕进行现场清理余料还库待用材料就近

分类堆放垃圾及时处理保持场地清洁。

6、办公室三图一表齐全工程日志记录齐全。

7、教育员工遵纪守法发生纠纷及时处理将纠纷消灭在

萌芽状态绝对禁止打架斗殴、工地上严禁吸烟、喝酒。

8、相关部位施工主动与甲方协调教育员工不得私自动用

其他单位材料一经发现此类情况将严肃处理。

9、工地上继续开展文明工人评选活动对评选出的文明工人

要给予资励对施工时表现较差的要予以惩罚详见下表《文明施

工实话细则》。 劳动力机具安排

六劳动力机具安排

专业     1、劳动力安排

瓦工队长

油漆队长

钣金工

2、主要劳动力配备

瓦工组×_个班共×_人

油漆组×_个班共×_人

钣金组×_个班共×_人

3、机具配备见表 具体施工方案部署

2、具体施工方案部署

为保证本工程在目标工期内顺利完成并确保优良工程

必须抓好各施工工种之间的穿插配合保持有条不紊的施工

工序。

总体部署在施工部署上总的要求是先上而下先湿作业

后干作业的原则组织外装修力量分段流水作业。加强指挥

调度协调施工生产采取以项目经理-施工调度-各专业管工-工

长-班组长-生产工人的纵向直线式指挥管理方式统一指挥分级

管理责任到人确保计划实施。 吊顶施工工艺

吊顶施工工艺

1依据顶棚设计标高沿墙、柱面四周弹线作为顶棚

安装标准线弹线应清楚位置准确其水平允许偏差±5mm。

2依据设计施工图纸大样图定吊点位置弹线并复

验吊点间距,吊点间距为1000mm,吊点埋件采用4#角钢长度

50mm经防锈处理后用8mm膨胀螺丝固定于现浇楼板或预制

圆孔板上。

3吊杆采用8mm钢筋安装时上端与预埋角钢焊接牢固

下端焊接8mm吊杆螺丝并配好螺帽焊接长度不小于40mm。

专业     4安装主龙骨时应将主龙骨用吊挂件连接在吊杆螺丝

上拧紧螺丝卡牢主龙骨接长可用接插件连接。主龙骨安

装完成后应进行调平并考虑顶棚的起拱高度不小于房间短

向跨度的1/200。

5副龙骨用吊挂件固定在主龙骨下面吊挂件上端搭在

主龙骨上U型腿用钳子插入主龙骨内副龙骨间距为400mm

横撑龙骨卡在通长副龙骨之间间距为400mm形成方格尺寸

400*400mm。

6边龙骨应按设计要求弹线固定在四周墙上连接件

应错位安装。

7全面校正主、副龙骨的位置及水平度主龙骨应目侧

无明显弯曲通长副龙骨连接处的对接错位偏差不得超过

2mm。

8校正后应将龙骨的所有吊挂件、连接件夹紧检查安

装好的吊顶骨架应牢固可靠。对已安装完的龙骨进行检查

并办理隐蔽验收符合要求后方可进行吊顶罩面板的安装。

9石膏装饰面板采用自攻螺钉与龙骨固定固定时要求钉

头嵌入石膏板约0.5-1mm钉帽点涂防锈漆钉眼用腻子抹平板

间可留8-10mm缝隙用石膏腻子嵌平后贴专用纤维拉缝条防止

出现裂缝。 装饰油漆、涂料施工准备工作

4、装饰油漆、涂料施工准备工作

1油漆、涂料施工应在墙、地面施工水暖、电气管道

安装基本完成验收合格后进行。

2根据装饰设计的要求选用半亚光清漆及乳胶漆并

根据材料的标准对材料进行验收检查。

3油漆、涂料施工前应根据设计要求油漆小样板或样

板间验收合格后大面积展开。 木装修油漆施工要点

专业

5、木装修油漆施工要点

1基层处理清除表面的尘土和油污然后磨砂纸要

求磨平磨光并清扫干净。

2润油粉油粉根据样色配制调得不可太稀以调成

粥状为宜油粉刷擦均可。

3满刮色腻子施工时要刮到、收净、不可漏刮。

4砂纸打磨待腻子干透后用1#木砂纸打磨平整磨

后用干布擦抹干净再用同样的色腻子将钉眼和缺棱掉角处

补抹腻子要抹得饱满平整干后用砂纸打磨做到木纹清

晰磨完后清扫并用湿布擦净、晾干。

5刷第一道底漆涂刷时要横平竖直厚薄均匀不流

不坠刷纹通顺无漏刷。干后用150目水砂纸打磨并用湿

布擦净、晾干。以后每道漆间隔时间为6小时。

6点漆片修色漆片用酒精溶解后加入适量的石性颜料

配制而成对已刷过头道漆的腻子疤、钉眼等处进行修色

修好的颜色与原来的颜色要基本一致。

7刷第二道底漆在点漆片修色符合后便可刷第二道

底漆再待底漆干透后用250目水砂纸打磨用湿布擦净仔

细检查一次有无漏抹的腻子和不平处若有按上述方法修

补。

8刷第三道底漆待第二道底漆干透后用320目水砂

纸打磨用湿布擦净仔细检查一次有无漏抹的腻子和不

平处若有按上述方法修补。

9刷第一道亚光漆半亚光漆应随配随用,最好按半天

量配制,刷的时候要动作快刷纹通顺厚薄要均匀一致不

流不坠不得漏刷干后用320目水砂纸打磨磨完后用湿布

擦净

10刷第二道亚光漆待第一道漆刷后4-6小时可刷第二

道半亚光漆刷的方法和要求同第一遍刷后第二天用

320-380目水砂纸打磨磨时要用力均匀以有光磨至半光为

好不得磨破棱角磨后擦抹干净。

11刷第三道半亚光漆方法同上。

专业     12施工时应及时清除滴在地面、窗台上和附在墙上的油漆。 大面积乳胶漆施工要点

6、大面积乳胶漆施工要点

1基层要求基层应表面平整质感均匀一致表面不

宜太光滑以免影响乳胶漆与基层的粘结力。

2满刮腻子内墙水泥面应先批嵌白水泥2遍用三

夹板作面层材料的区域需先刷封底漆2遍然后刮乳胶腻子

2遍等腻子干后再用砂纸磨平。

3乳胶漆涂刷施工时涂料的涂膜不宜过厚或过薄过厚

时易流坠起皱影响干燥过薄不能发挥乳胶漆作用要做到充分

盖底、不透虚影、表面均匀涂刷遍数为2-3遍。 成品保护

7、成品保护

1本公司对已完工的部位派专人保护和管理。

2墙面石材成品采用护栏并做明显标记防止施工损坏。

3对已施工完成的地坪石材加叠保护木板设警示牌。

4对已完成的电器、灯具加塑料薄膜保护防止不必要

的损坏。

5对已完成的玻璃无框门及其它项目设专人管理做好成

品保护工作并做好清理场地工作。 安全生产管理措施

安全生产管理措施

针对该装饰工程成立项目安全管理小组由项目经理负责

并配设持证的现场安全员落实现场的安全监督管理组织

安全检查负责隐患整改违章处罚和安全教育交底确保

专业 安全无事故。

施工安全措施

1、严格遵守国家、省的有关施工规定。

2、切实用好“安全帽、安全带、安全网”三件宝。

3、对进场施工班组进行安全生产教育、安全纪律教育树

立安全第一思想强化“我不伤人不被人伤不自伤”的

安全意识。

4、电器和机械操作做到定人定机并持证上岗。

5、脚手上面堆放重物不准超过规定重量严禁高空向下

抛物。

6、垂直运输机械安全装置齐全严禁超载运行要有专人

指挥专人开机。

7、工程应有现场施工用电方案并严格按规范和方案布置

现场电气线路一律使用橡套软线电箱要垂直固定在一定高

度并有防潮设施。

8、电焊工、气焊工、电工必须持证上岗。

9、项目专职安全员应经常检查现场安全设备是否完好职工

是否遵守安全纪律项目部每周组织一次安全检查公司每月对工

程安全状况进行一次认真检查检查安全措施是否落实对于安全

隐患提出改进措施勒令限期定人整改好。 工程质量保证管理措施

工程质量保证管理措施

施工质量是项目管理的一个重要目标工程项目能否在规

定的时间内交付使用将直接影响投资者效益的发挥依据

国家建筑安装工程质量评定标准在确保工程质量的前提下

本公司对保证工期提出如下措施

一、按质量检查要求

1、首先把好材料质量关。

2、按照国标和质检要求进行规范施工。

3、在施工中现场管理人员做到分段验收合格后报质检和

专业 监理部门进行验收。

二、充分发挥公司、工程项目部二级质保体系的作用按

项目施工对工程质量管理的要求和本工程特点建立以项目

经理为第一责任人项目工程师具体负责并由项目部质量

员负责实施的现场质量管理小组全面负责施工现场的质量

管理和工程质量定期召开质量会议发现问题及时整改并

落实到人确保优良工程。

三、施工过程中认真接受业主质监人员的监理人员的检

查和指导对施工中质量缺陷及时返修和整顿并承担自身

原因的全部经济损失。

四、认真审核图纸和技术规范要求按施工规范和操作规

程、质量检验标准等有关规定施工。认真执行交底制度公

司总工程师向项目经理和项目工程师交底项目工程师与施

工员工长交底施工员向班组交底交底时应突出重点

部位及容易发生质量事故的需经签字后方可实施发现问题

及时纠正和整改。

五、严格把好材料采购和供应关所用材料、制成品等材

料的质保书和复试报告应随材料同时进场合格的才能使用

不合格的及时退回面层材料更需严格把好质量关。

六、做好质保资料整理归档工作做到资料和进度同步

并接受质监人员的检查。

七、认真做到隐蔽工程验收工作坚持自检制度的公司复

验制度合格后报质监部门、建设方质监人员检查合格交

办理隐蔽工程验收签证后方可进行下道工序施工。

八、在确保设计要求的前提下积极应用有利于质量的新

技术、新工艺、新材料确保工程质量达优良工程。

九、装饰与电空调安装密切配合统筹计划合理安排

交叉施工并正确预埋预设严禁在梁、板上凿洞进入盒

箱的管子做到排列整齐、护圈齐全预埋盒、开关面板进行

表面覆盖处理以免表面污染。

十、开展全面质量管理保证和提高产品质量进行全面

全过程的质量管理活动。运用系统管理的方法对工程的全

过程进行管理。建立一整套严密、协调、高效的质量管理体

专业 系绘制质量管理网络图对每道工序施工的质量状况列

图表上墙一目了然。

十一、成立质量管理小组QC小组制订以技术责任制

和质量责任制为主要内容的管理制度主管生产计划人员需

在编制施工组织设计和计划布置、检查生产工作时坚持

把保证工程质量放在首位。

十二、班组生产应负责操作质量严格执行国家施工及验收规

范质量标准和技术交底制度认真操作保证质量符合设计要求。 工期保证管理措施

工期保证管理措施

施工工期是项目管理的一个重要目标工程项目能否在规

定的时间内交付使用将直接影响投资者效益的发挥依据

国家建筑安装工程质量评定标准在确保工程质量的前提下

本公司对保证工期提出如下措施

1、为确保工程计划的实施满足业主对该工程工期的特殊

需要现场项目经理部负责对工期的全面控制根据施工流

程式、施工总进度、施工方法、施工技术要求精心组织同

时对电器安装组织协调、平衡提出详细方法。

2、根据合同工期要求编制好总进度计划和资源计划围

绕施工总进度表编制月、周作业计划采用网络技术不

断调整和优化关键路线以合理的施工组织和最佳施工方案

来保证工程进度。

3、围绕周施工计划工作编制各类资源供应计划保证构

件、材料、周转材料、机具、劳动力计划进场满足工地施

工的需要以保证目标的实现。

4、选派得力的项目经理、项目工程师及管理人员到施工现

场建立现场协调例会制度现场班子每天开碰头会及时

解决施工中存在的问题。

5、劳动力以公司自有的施工班组为主长期合作的外包劳

动力为辅根据工程统一调度保证节假日和农忙期间正常

专业 施工。

6、做好拆除、装饰的协调工作实现合同工期目标。

7、接受业主的监督及时向业主提供施工计划对业主围

绕施工进度、技术、质量提出的意见进行调整。

8、我公司在本装饰工程施工中将全力以赴统一指挥调度

以创优质、高速、安全生产和文明工地为目标确保计划总工期的

实现。 材料质量保证措施

材料质量保证措施

在施工的全过程既要加强质量管理又要为甲方节约开支、

降低造价。加强施工项目经济核算可以达到提高施工项目

管理水平和经济效益的目的。具体是指对施工中的物化劳动

和消耗进行分析研究发现并解决存在的问题挖掘内部潜

力。它借助于价值形式利用会计核算、统计核算、业务核

算和经济活动分析等方法对施工项目生产经营过程中各种

劳动消耗、奖金占用和财务成果进行精确登记、计算、监督、

分析和比较以不断改善经营管理经较少的劳动消耗和资

金占用取得最佳的效果使资金得到合理的使用不断增加

积累扩大社会再生产。在本装饰工程中本公司主要采取

以下措施

1、进场前与甲方共同商定主要材料和品牌、档次、共同

把好质量关。

2、采购材料前先送样品合格证书及测试报告组给监理

和甲方甲方信可后方可批量采购。

3、加强经济核算限额领料教育每个职工养成良好的节

约意识。

4、加强材料管理合理堆放减少二次搬运费用。

5、加强质量管理提高工程质量要求一次完成。

6、机械设备周转材料有专人负责加强管理数量上准

确、及时减省租用费。

专业     7、提高机械设备的利用率减轻劳动强度。

8、提高材料利用率做到工完料尽。 环境保护管理措施

环境保护管理措施

环境保护是项目管理的一个重要内容依据国家建筑安装

工程质量评定标准在确保工程质量的前提下本公司对环

境处理措施提出如下措施

1、遵守国家有关环境保护的法律规定采取措施控制施工

现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪音、振动

对环境的污染和危害。

2、善处理泥浆水未经处理不得直接排入城市排水设施。

3、经许可不得在施工现场放置生产有毒有害烟尘和恶臭气

体的物质。

4、使用密封式的圈筒处理高空废弃物。

5、采取有效措施控制施工过程中的扬尘在施工过程中确

无法避免产生大量扬尘时现场须保持良好的通风状态避

免对施工人员产生不良后果。

6、对产生噪声、震动的施工机械采取有效控制措施减

轻噪声扰民。

7、对施工过程中产生的建筑垃圾和生活垃圾在征得建设

方同意的前提下分门别类倒弃在规定的区域。

8、教育员工增强环保意识努力做到“爱工地如爱我家园”。 防水、防火管理措施 第

防水、防火管理措施

1、工时为防止室外的雨水进入施工现场根据施工规范

对成品和半成品进行防水措施。

2、消防试水时为防止成品和半成品受潮对产品的材料

进行必要的遮盖。

专业     3、为保证下水道品的畅通必要时对下水口进行临时封闭

处理。

4、对现场上的意外积水进行及时清除。

5、在施工现场放置灭火器及其它灭火器材。

6、现场上严禁使用热得快、电炉等易引起引火灾的电器用

品。

7、施工现场工人严禁吸烟。 其它协助甲方解决问题

其它协助甲方解决问题

1、协助甲方做好进场前期的衔接配合工作主动与有关部

门进行协调做好本职工作。

2、主动协助甲方解决外部矛盾。

3、主动协调处理好施工期间的不可预见的矛盾。

4、服从甲方管理人员的指导积极配合把好工程质量关。

5、在公司利益与工地现场发生矛盾时以工地大局为重。

6、积极做好工地内外的安全和环境保护工作。

7、配合甲方迎接上级主管部门的各项检查。 创文明施工规范及实施细则

创文明施工规范及实施细则

一、公司定期组织施工人员召开安全文明经验交流会组

织学习有关法规文件做到人人遵纪守法。

二、坚持每个工地评选一次文明施工文明职工所占比例

为总施工人数的10-15%被评为文明职工的人员给予精神和物

质资励。

三、施工现场继续开展“三讲”、“三不”活动具体内

容为讲文明、讲安全、讲质量施工现场不吸烟、不喝酒、不

违章操作。

四、施工现场公司每周组织一次文明、安全检查把不安

专业 全因素解决在萌芽状态。对检查的优、劣工人及时进行表扬和

批评对和施工队伍每周进行一次讲评。

五、工地管理人员统一佩戴上岗证严格控制外来人员进

出工地。

六、教育员工纪法发生纠纷及时处理绝对禁止打架斗

殴。

七、办公室三图二表齐全工程日志记录齐全。

八、每天施工完毕后进行现场清理余料还库待用材

料就近分类堆放垃圾及时处理保持场地清洁。

九、对文明工地活动中表现较差违反公司纪律的工人要给予经

济上的惩罚严重的予以开除。 施工方案现场施工组织管理结构

七施工方案

1、现场施工管理组织结构

为了开拓创新、创名牌、树信誉本公司将本工程列为重点工

程全力确保并确立了上述基本指标决定由公司总经理挂帅

组织公司主要管理、技术骨干组成现场施工管理班子负责施工生

产和组织管理总工程师负责编制施工组织设计新技术、新材料、

新工艺、新设备的推广应用技术交底质管控制和安全管理措施

等。公司工程技术部派专职技术员、材料供应部派专职材料员、财

务部也派专职核算员参与项目部工作使本工程在技术、材供、成

本劳动核算等方面得到有力的保障公司质量监理部除派专职质量

员和施工员、安全员等六大员参与项目部外更对本工程进行不定

期的检查并保证全面全过程的参与。总之公司各部门通力合作

按照各自的职责全面地、有效地开展工作保证如期顺利完成该工

程。