××××住宅小区

龙门架安装施工方案

编 制 人：

审 核 人：

审 批 人：

××××有限公司

施 工 方 案 报 审 表

工程名称：××××住宅小区

致： ××××公司  （监理单位）

我方已根据有关规定完成了  ××××住宅小区龙门架安装施工方案  的编制，并经我单位上级安全负责人审查批准，请予以审查。

附：××××住宅小区龙门架安装施工方案

承包单位

项目经理

日   期

专业监理工程师审查意见：

专业监理工程师

日   期

总监理工程师审查意见：

项目监理机构

总监理工程师

日   期

- 编制依据

《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2001）；

《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）；

《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-91）；

本工程施工图纸和投标文件；

本工程施工组织设计。

二、工程概况

本工程为××××住宅小区，位于××××，××××职工集资兴建的住宅楼，由××××设计。

本工程建筑面积21000 m2，砖混6层，层高2.8m，室内外高差为0.65m。结构形式为砖混结构。本工程建筑耐火等级为二级，抗震设防烈度为6度。

三、龙门架布置

根据工程特点，以伸缩缝为分界线，东、西各装一座龙门架。

四、龙门架安装

1、龙门架使用厂家生产的定型架体，基础做法以厂家提供图纸为依据，基土坚实，基础表面应平整，架体应垂直，架体轨与导靴的距离为5-10亳米，架体外侧应设防护措施，架体安应牢固，各个螺栓应拧紧。提高架架体必须设缆风绳，缆风绳少于4根，缆风绳敢须有足够的强度。缆风绳与地面夹角小于60度缆风绳下端必须与地锚连接牢固，提升机架附干墙架间距不应于9米。总的来说：架体要垂直、牢固、可靠、安全、便于使用

2、吊篮安装

吊篮使用厂家提供的成品，吊篮底使用5公分的松木板，篮设置安全门，防止物料坠落，吊篮严禁施工人员乘坐。

、卷扬机应安装在平整坚实的位置上，远离危险作业区，线良好，无障碍。

、钢丝绳不应拖地，在卷筒上缠绕整齐，绳牢固。

、钢丝绳磨损不得超过报废标准，经常检查钢丝绳，钢丝不得缺油和锈蚀。

、第一个导向轮距离大于3米，卷筒轴心与导向轮轴心距头米。

五、安全防护

1、设置安全依靠装置。吊篮运行到位时，停靠装置将吊篮位，该装置能承担吊篮自重、额定荷载及运料人员和装卸物料的工作载2吨。

2断绳保护装置。当吊篮运行中发生断绳时，应能可靠的吊篮停住，固定在架体上，其滑落行程，在吊篮满载时不超过1米

3、吊篮设安全门。

4、上料口设防护棚。

5、装限位器。当吊篮上升达到限定高度时，将自动断电，止吊篮上升。

6、紧急断电开关，当发生紧急情况时，司机能随手及时切断电源。

7、卷扬机操作棚搭设符合标准化、工具化的要求。

8、提升机电源装漏电保护和短路保护装置，电动机主回路应同时装设短路、失压、过电流保护装置。

9、禁止使用倒顺开关作为卷扬机开关。

10、安装可靠的防雷、接地装置。

11、设专业司机开卷扬机。

12、定期进行保养、检修。